# ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Технология машиностроения

## 1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Материаловедение

Наука, изучающая металлические и неметаллические материалы, применяемые в технике, объективные закономерности зависимости их свойств от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации и разрабатывающая пути управления свойствами.

Конструкционные материалы

Материалы, которые должны обладать комплексом свойств, обусловливающих возможность использования различных изделий, предполагаемых как к механическому нагружению, так и к иным воздействиям.

Инструментальный материал

Материалы, отличающиеся высокими показателями твёрдости, прочности и износоустойчивости, предназначенные для работы при высоких температурах и нагрузках (пример: У13А).

Электротехнические материалы

Материалы, характеризующиеся особыми электрическими и магнитными свойствами и предназначенные для изготовления изделий, используемых для производства, передачи, преобразования и потребления электроэнергии (пример: Е45).

Антифрикционный материал

Материал, предназначенный для применения в подшипниковых узлах с целью обеспечения наименьшей скорости изнашивания сопряжённых деталей.

Рабочие тела

Газообразные или жидкие материалы, с помощью которых происходит передача или преобразование энергии (пример: электролит).

Технические материалы

Вспомогательные материалы, которые используются для нормального протекания технологических процессов изготовления деталей машин или обеспечения нормальной работы машин и механизмов (пример: СОЖ — смазывающая охлаждающая жидкость).

Физические свойства металлов

Температура плавления, цвет, плотность, коэффициент линейного и объёмного расширения, электропроводность, теплопроводность, склонность к намагничиванию.

Химические свойства металлов

Способность металла взаимодействовать с другими веществами: воздухом, водой, кислотами, щелочами и др. (окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость).

Технологические свойства

Тягучесть, усадка, ликвация, свариваемость, способность материала к обработке давлением, способность к обработке резанием.

Эксплуатационные свойства

Износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость, хладостойкость, антифрикционность.

Твёрдость

Сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела, не деформирующегося при испытании.

Прочность

Способность металла и сплава противостоять деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок — растягивающих, сжимающих, изгибающих, скручивающих и срезающих.

Упругость

Способность металла или сплава восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешней нагрузки.

Пластичность

Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять эту форму.

Ударная вязкость

Способность металла или сплава сопротивляться действию ударных нагрузок.

Ползучесть

Свойство металла медленно и непрерывно пластически деформироваться под действием постоянной нагрузки.

Выносливость

Способность металла выдерживать большое число повторно применяемых нагрузок без разрушения.

Жаропрочность

Способность металлов и сплавов при высоких температурах выдерживать без разрушения механические нагрузки.

Жаростойкость

Способность металлов и сплавов при высоких температурах сопротивляться химическому взаимодействию с газами.

Долговечность

Способность металла (изделия) перед окончательным разрушением выдерживать многократные нагружения при определённых напряжениях.

Коррозия

Разрушение металлов и сплавов под воздействием окружающей среды.

Химическая коррозия

Взаимодействие металлов с сухими газами и жидкостями — не электролитами.

Электрохимическая коррозия

Все случаи коррозии в присутствии воды и жидкостей — электролитов. Состоит из химического процесса (отдача электронов) и электрического (перенос электронов).

## 2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Химическая связь

Взаимодействие двух атомов, осуществляемое путём обмена электронами.

Кристаллы

Твёрдые тела, обладающие трёхмерной периодической атомной (молекулярной) структурой и имеющие форму правильных симметричных многогранников.

Кристаллическая решётка

Воображаемая пространственная решётка, в узлах которой располагаются частицы, образующие твёрдое тело.

Кристаллизация

Процесс образования участков кристаллической решётки в жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров.

Зёрна

Кристаллы, растущие из центров кристаллизации и имеющие произвольную ориентацию относительно друг друга.

Поликристаллический металл

Металл, структура которого состоит из множества произвольно ориентированных зёрен. Наиболее распространённая структура металлических материалов.

Вакансия

Точечный дефект, образующийся в результате ухода атома из узла кристаллической решётки; наличие вакансии сообщает атомам подвижность (диффузию).

Диффузия

Подвижность атомов в кристаллической решётке, обусловленная наличием вакансий.

Дислокации

Линейные дефекты кристаллической решётки, искажающие правильное расположение атомных плоскостей.

Высокоугловые границы

Поверхностные дефекты кристаллического строения — границы между зёрнами, содержащие большое количество дефектов. Ширина 1–5 нм, угол разориентировки более 10°.

Дендрит

Кристалл древовидной формы, состоящий из ствола (оси нулевого порядка), от которого идут ветви (оси второго и последующих порядков).

Аллотропия (полиморфизм)

Способность некоторых металлов существовать в двух или нескольких кристаллических формах.

Деформирование

Процесс изменения размеров и формы образца (тела) без изменения его массы.

## 3. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Термическая обработка

Совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения, проводимых в определённой последовательности с целью изменения внутреннего строения сплава и получения нужных свойств.

Аустенит

Твёрдый раствор внедрения углерода в γ-железе с гранецентрированной кубической решёткой.

Закалка

Нагрев стали с последующим быстрым охлаждением в воде, масле, водных растворах солей. Цель: придание стали высокой твёрдости и прочности. При закалке также повышается хрупкость.

Отпуск

Термическая обработка, применяемая после закалки для снижения хрупкости стали.

Низкий отпуск

Отпуск при температуре до 250 °С. Сталь сохраняет высокую износостойкость, но изделия не выдерживают высоких динамических нагрузок. Применяется для режущего и измерительного инструмента.

Средний отпуск

Отпуск при температуре 350–500 °С. Применяется для пружин, рессор и штампов.

Высокий отпуск

Отпуск при температуре 500–680 °С. Обеспечивает высокую прочность, пластичность и вязкость.

Отжиг

Нагрев изделия до определённой температуры, выдержка и медленное охлаждение. Улучшает обрабатываемость стали, снимает внутренние напряжения.

Нормализация

Нагрев до аустенитного состояния, выдержка при этих температурах с последующим охлаждением на воздухе. Снимает внутренние напряжения в металле.

Азотирование (нитрирование)

Химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя металла (изделия) азотом.

Борирование

Химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя металла (изделия) бором.

## 4. РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ

Обработка металлов резанием

Метод обработки, при котором металлической заготовке придают требуемую форму и размеры, а её поверхность становится деталью.

Обдировочные операции

Предварительные операции обработки резанием.

Финишные операции

Окончательные операции обработки резанием (чистовая обработка).

Заготовка

Предмет производства, из которого изменением формы, размеров и шероховатости поверхности изготавливают деталь.

Свободная ковка

Метод обработки давлением с низкой точностью, применяемый для крупногабаритных деталей.

Штамповка

Ковка в штампах. Заготовки отличаются высокими физико-механическими данными и однородностью структуры материала.

Горячая штамповка

Штамповка при нагреве заготовки. Применяется для изготовления стальных коленчатых валов, распредвалов, шестерён и т.д.

Холодная штамповка

Штамповка без нагрева (или с частичным нагревом ТВЧ). Применяется для изготовления крепёжных и фасонных малогабаритных деталей, а также деталей из листового металла (кузовные детали, масляные картеры).

Износостойкость (режущего инструмента)

Способность сопротивляться износу или трению, возникающим в процессе резания.

Теплостойкость

Сохранение достаточной твёрдости, а следовательно, и режущих свойств при высоких температурах.

Красностойкость

Способность сохранять твёрдость при нагреве до температуры красного каления (600 °С и выше).

Стойкость

Способность сопротивляться механическому износу при температурах 800 °С и выше в процессе резания.

Резец

Режущий инструмент, предназначенный для осуществления процесса резания.

Глубина резания (t)

Величина снимаемого слоя за один проход, мм. При наружном продольном точении: t = (D − d) / 2, где D — диаметр заготовки, d — диаметр готовой детали.

Оборотная подача (So)

Величина перемещения резца за 1 оборот заготовки, мм/об.

Минутная подача (Sм)

Величина перемещения резца за 1 мин, мм/мин. Связь: Sм = So · n, где n — частота вращения шпинделя, об/мин.

Скорость резания (V)

Окружная скорость вращения детали. V = (π · D · n) / 1000, где D — диаметр заготовки (мм), n — частота вращения шпинделя (об/мин).

Машинное время (Тм)

Время снятия стружки с одной детали без непосредственного участия рабочего, мин. Тм = (L / So · n) · i, где L — длина рабочего хода, i — число проходов.

Стружка

Металл, срезанный с заготовки режущим инструментом. Виды: элементная, ступенчатая, сливная, надлома.

Усадка стружки

Укорочение стружки по длине (продольная усадка), сопровождающееся увеличением площади поперечного сечения (поперечная усадка).

Нарост

Клиновидная часть обрабатываемого металла, прилипшая к резцу. Твёрдость нароста может быть в 2–3 раза больше твёрдости обрабатываемого металла. При черновой обработке нарост допустим, при чистовой — нежелателен.

Наклёп

Вызванная резцом повышенная твёрдость в поверхностном слое детали в результате пластической деформации при резании.

Точение

Наиболее распространённый метод обработки резанием наружных, внутренних и торцовых поверхностей тел вращения. Осуществляется на токарных станках: заготовка вращается, резец совершает поступательное движение.

Твёрдые сплавы группы ВК (вольфрамовые)

Однокарбидные твёрдые сплавы. Применяются для обработки хрупких материалов — чугуна, бронзы.

Твёрдые сплавы группы ТК (титановольфрамовые)

Двухкарбидные твёрдые сплавы. Применяются для обработки сталей и вязких материалов.

Твёрдые сплавы группы ТТК (титанотанталовольфрамовые)

Трёхкарбидные твёрдые сплавы. Применяются для обработки деталей из труднообрабатываемых материалов.

## 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА

Базирование

Придание детали или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат (ГОСТ 21495-93). Отнимает у детали степени свободы.

Степени свободы

Любое тело в пространстве имеет шесть степеней свободы: три перемещения по координатным осям и три вращения вокруг координатных осей.

База

Поверхность, сочетание поверхностей, ось или точка, принадлежащая заготовке (объекту базирования) и используемая для базирования.

Конструкторская база

База, определяющая положение детали в узле машины.

Технологическая база

Поверхность, определяющая положение детали при изготовлении.

Измерительная база

Поверхность, определяющая положение детали и средств измерения.

Основные базы

Базы, определяющие положение самой детали в узле.

Вспомогательные базы

Базы, определяющие положение присоединяемой детали относительно данной.

Полная ориентация

Деталь лишена всех шести степеней свободы.

Частичная ориентация

Деталь лишена пяти или четырёх степеней свободы.

Опорная точка

Точка, символизирующая одну из связей заготовки (объекта базирования) с избранной системой координат.

Погрешность базирования

Разность предельных расстояний измерительной базы относительно установленного на заданный размер режущего инструмента. Возникает, если опорная установочная база не совмещена с измерительной.

Суммарная погрешность механической операции

Сумма погрешностей установки детали (базирования, закрепления, положения), настройки станка и погрешности обработки.

Призма

Установочный элемент для базирования по наружной цилиндрической поверхности. Стандартизированы углы 60°, 90°, 120°. Угол 90° предпочтителен.

Коническая оправка

Установочный элемент для базирования по внутренней цилиндрической поверхности. Достоинства: высокая точность центрирования, простота установки. Недостатки: нет точного ориентирования по длине.

Опорные штыри

Установочные элементы для базирования по плоскости. Бывают с плоской головкой (чистовая база), со сферической головкой (черновая база), с рифлёной головкой (черновая база).

## 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Инженерная графика

Техническая дисциплина, изучающая основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Первая ступень обучения по конструкторской документации.

Черчение

Техническая дисциплина, разрабатывающая правила передачи информации о предметах путём изображения их на плоскости.

Чертёж

Результат воспроизведения пространственного объекта с помощью линий на плоскости.

ЕСКД (Единая система конструкторской документации)

Комплекс государственных стандартов, содержащих единые требования к выполнению, оформлению и обращению конструкторской документации для всех отраслей промышленности и строительства.

Масштаб

Отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре (ГОСТ 2.302-68). Масштаб уменьшения: 1:2 ... 1:1000. Масштаб увеличения: 2:1 ... 100:1.

Изделие

Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии (ГОСТ 2.101-68).

Деталь

Изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Сборочная единица

Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (резьбовым соединением, сваркой, клепкой, пайкой и т.п.).

Комплекс

Два и более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект

Два и более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера.

Конструкторские документы

Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, приёмки, эксплуатации и ремонта.

Чертёж детали

Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Сборочный чертёж

Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля.

Чертёж общего вида

Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Схема

Документ, на котором показаны в виде условных изображений и обозначений составные части изделия и связи между ними.

Спецификация

Текстовой конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Обязательный основной документ для всех изделий кроме деталей.

Пояснительная записка

Документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений.

Основной конструкторский документ

Документ, который полностью и однозначно определяет данное изделие и его состав.

Вид

Ортогональная проекция обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проецирования.

Основной вид

Вид предмета, полученный путём совмещения предмета и его изображения на одной из граней пустотелого куба с плоскостью чертежа.

Главный вид

Основной вид предмета на фронтальной плоскости проекции, дающий наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Дополнительный вид

Изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискажённого изображения поверхности.

Местный вид

Изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета.

Разрез

Ортогональная проекция предмета, мысленно рассечённого полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхностей.

Простой разрез

Разрез, выполненный с помощью одной секущей плоскости.

Сложный разрез

Разрез, выполненный с помощью двух и более секущих плоскостей. Бывает ступенчатым и ломаным.

Ступенчатый разрез

Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями.

Ломаный разрез

Сложный разрез, образованный двумя пересекающимися секущими плоскостями. Одна секущая плоскость условно поворачивается до совмещения с другой.

Сечение

Ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях при мысленном рассечении проецируемого предмета. В сечении показывается только то, что находится в секущей плоскости.

Выносной элемент

Дополнительное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений.

Комплексный чертёж

Изображение точки, отрезка, плоской фигуры или предмета на трёх совмещённых плоскостях проекций.

Начертательная геометрия

Теоретическая база для инженерной графики; наука об изображении пространственных форм на плоскости с помощью методов проецирования.

Эскиз

Конструкторский документ, выполненный от руки без использования чертёжных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с сохранением пропорций элементов детали. Содержит все сведения для изготовления и контроля детали.

Деталирование

Процесс разработки и выполнения рабочих чертежей (эскизов) деталей по сборочному чертежу. Необходимо при изготовлении и ремонте изделия.

## 7. ГЕОМЕТРИЯ И ПРОЕКЦИИ (Инженерная графика)

Аксонометрия (аксонометрическая проекция)

Способ построения наглядного плоского изображения трёхмерного объекта на чертеже, сохраняющий его пространственные пропорции благодаря проецированию объекта и системы координатных осей на одну плоскость.

Изометрия

Метод изображения трёхмерных объектов на двухмерной плоскости, при котором все три координатные оси одинаково наклонены к плоскости, а коэффициент искажения по всем осям одинаков.

Прямоугольная диаметрическая проекция (диметрия)

Разновидность аксонометрической проекции, при которой предмет проецируется на плоскость под прямым углом, при этом одна ось координат расположена перпендикулярно к картинной плоскости, а две другие — под равными углами к ней.

Фронтальная диметрическая проекция

Косоугольная аксонометрическая проекция, даёт наиболее правильное представление о предмете и наиболее удобна для выполнения.

Тела вращения

Геометрические тела, ограниченные поверхностями, получающимися в результате вращения какой-либо линии (образующей) вокруг неподвижной оси.

Многогранники

Геометрические тела, ограниченные плоскими многоугольниками.

Сопряжение

Плавный переход от одной линии к другой. Виды: сопряжение прямых линий с дугой окружности; сопряжение дуг окружностей между собой.

Точка сопряжения

Место перехода одной линии в другую при сопряжении.

Эллипс

Замкнутая плоская выпуклая кривая, сумма расстояний каждой точки которой до двух данных точек (фокусов) есть величина постоянная и равная длине большой оси.

Синусоида

Плоская кривая, выражающая закон изменения синуса в зависимости от изменения величины центрального угла. Длина волны синусоиды L = 2πR.

Гипербола

Плоская кривая, состоящая из двух разомкнутых симметрично расположенных ветвей. Разность расстояний от каждой точки гиперболы до фокусов F1 и F2 — величина постоянная.

Спираль Архимеда

Плоская кривая, которую описывает точка, движущаяся равномерно-поступательно от центра по равномерно вращающемуся радиусу.

## 8. РЕЗЬБА И СОЕДИНЕНИЯ (Инженерная графика)

Резьба

Поверхность, образованная при винтовом перемещении некоторого плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

Профиль резьбы

Контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через её ось.

Шаг резьбы (P)

Расстояние между соседними одноимёнными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.

Ход резьбы (Ph)

Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и точкой, полученной при перемещении на угол 360°.

Правая резьба

Резьба, образованная контуром, вращающимся по часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Левая резьба

Резьба, образованная контуром, вращающимся против часовой стрелки и перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Сбег резьбы

Участок неполного профиля в зоне перехода резьбы к гладкой части детали.

Болт

Резьбовое изделие — стержень, снабжённый резьбой для гайки на одном конце и головкой под ключ на другом. Служит для разъёмного соединения деталей.

Гайка

Резьбовое изделие с отверстием с резьбой для навинчивания на болт или шпильку.

Винт

Цилиндрический стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом.

Шайба

Деталь, закладываемая под гайку или головку болта для передачи и распределения усилий на соединяемые детали, а также для их стопорения.

Шпилька

Крепёжная деталь для разъёмного резьбового соединения — цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.

Разъёмные соединения

Соединения, допускающие многократную сборку и разборку без повреждения деталей.

Неразъёмные соединения

Соединения, которые могут быть разобраны лишь путём разрушения или недопустимых остаточных деформаций одного из элементов.

Сварное соединение

Соединение, образуемое путём местного нагрева деталей в зоне сварки.

Сварной шов

Участок соединения, образовавшийся в результате кристаллизации металлической сварочной ванны.

Пайка

Процесс соединения металлических или металлизированных деталей с помощью дополнительного материала — припоя, температура плавления которого ниже температуры плавления соединяемых деталей.

Клеевое соединение

Неразъёмное соединение деталей машин или строительных конструкций, осуществляемое с помощью клея.

Заклёпочное соединение

Неразъёмное соединение деталей с помощью заклёпок.

Шпонка

Деталь, соединяющая вал и ступицу. Служит для передачи вращающего момента от вала к ступице или наоборот.

Зубчатое (шлицевое) соединение

Соединение втулок с валами, образуемое выступами на валу и впадинами такого же профиля во втулке.

## 9. ПЕРЕДАЧИ И УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Передача

Механизм, осуществляющий передачу вращательного движения или его преобразование.

Зубчатая передача

Кинематическая пара, образованная зубчатыми колёсами, зубья которых при последовательном соприкосновении между собой передают движение от одного колеса к другому.

Зубчатое колесо

Деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями, входящими в зацепление с зубьями другого колеса.

Модуль (m)

Число миллиметров делительного диаметра, приходящееся на один зуб. Линейная величина, в π раз меньшая шага зацепления.

Фрикционная передача

Передача, в которой вращение от ведущего катка к ведомому передаётся при помощи сил трения между цилиндрическими (или коническими) катками.

Ременная передача

Передача, состоящая из ведущего и ведомого шкивов, соединённых ремнём. Вращение передаётся силами трения.

Цепная передача

Передача, состоящая из ведущей и ведомой звёздочек и охватывающей их цепи.

Червячная передача

Передача для скрещивающихся валов, состоящая из червяка (винта с трапецеидальной или другой резьбой) и червячного зубчатого колеса.

Реечная передача

Передача, преобразующая вращательное движение в поступательное (или наоборот). Состоит из цилиндрического зубчатого колеса и зубчатой рейки.

Храповой механизм

Механизм, состоящий из зубчатого колеса (храповика) и собачки, допускающий вращение вала только в одном направлении.

Упругие элементы

Детали высокой податливости, накапливающие энергию деформации и использующие её в исполнительных механизмах или рассеивающие в демпферах и амортизаторах.

Пружина

Упругий элемент, выполненный из металла и предназначенный для создания (восприятия) сосредоточенной силовой нагрузки. Виды: пружины сжатия, растяжения, кручения.

Торсион

Упругий элемент, выполненный из металла в форме вала, предназначенный для создания (восприятия) сосредоточенной моментной нагрузки.

Мембрана

Упругий элемент, выполненный из металла и предназначенный для создания (восприятия) распределённой по поверхности силовой нагрузки.

Тарельчатая пружина

Коническая шайба (получается штамповкой из листовой пружинной стали). Применяется для восприятия значительных сил при небольших перемещениях.

Кольцевая пружина

Набор чередующихся колец с наружными и внутренними коническими поверхностями. Применяется при периодических ударных нагрузках.

## 10. МАТЕРИАЛЫ (резины, клеи)

Резина

Эластичный материал, получаемый вулканизацией каучука. Обладает высокой эластичностью, упругостью, малой плотностью, стойкостью против истирания, химической стойкостью, электроизоляционными свойствами.

Каучук

Натуральный или синтетический эластомер, характеризующийся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами. Основа для производства резины.

Вулканизация

Процесс химического отверждения каучука с применением агентов вулканизации (сера, оксид цинка) для получения резины.

Сайлент-блок

Резина, вулканизированная к наружной и внутренней металлическим обоймам («бесшумный блок»). Применяется для упругой подвески машин.

Клеи

Сложные вещества на основе полимеров, способные при затвердевании образовывать прочные плёнки, хорошо прилипающие к различным материалам.

Адгезия

Сцепление (возникновение связи) между поверхностными слоями двух разнородных тел, приведённых в соприкосновение. В клеевых соединениях — сцепление разнородных материалов (адгезива и субстрата).

Аутогезия

Сцепление однородных материалов (двух одинаковых адгезивов) в клеевом соединении.

Когезия

Прочность однородного материала (адгезива или субстрата) в клеевом соединении.

Адсорбция

Поглощение веществ (адсорбатов) из газов или жидкостей, происходящее на поверхности твёрдых тел (адсорбентов).

Полимеры

Вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

## 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ ИЗ ГЛОССАРИЯ

Абразивные материалы (абразивы)

Естественные или искусственные материалы преимущественно высокой твёрдости для обработки металлов резанием или их очистки.

Агломерат

Спечённые в куски мелкие частицы материалов, главным образом концентратов обогащения руд и пылевидных руд.

Атмосфера (технологическая)

Газообразная среда, в которой проводится термическая обработка металла (изделия).

Баббиты

Антифрикционные сплавы на основе олова или свинца с добавками сурьмы, меди и других элементов.

Благородные металлы

Металлы и сплавы, обладающие высокой химической стойкостью и красивым внешним видом в изделиях.

Бронза

Сплав на основе меди с разными химическими элементами (Sn, Al, Be, Pb и др.).

Газовый пузырь

Дефект, возникающий в отливке при кристаллизации металла в результате выделения растворённых в расплавленном металле газов.

Диамагнетизм

Явление возникновения в веществе намагниченности в направлении, противоположном внешнему магнитному полю.

Дюралюминий

Алюминиевый сплав, содержащий 2,2–5,2% Cu, 0,2–2,7% Mg, 0,2–1% Mn.

Металлургия

Область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд, а также процессы, связанные с изменением состава, структуры и свойств металлических сплавов.

## 12. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Центровочное (центровое) отверстие

Вспомогательное отверстие в торцах валов и других деталей типа тел вращения, служащее технологической базой при их обработке на токарных, шлифовальных и других станках. Выполняется по ГОСТ 14034-74.

Центровочное сверло (комбинированное)

Режущий инструмент для одновременного сверления цилиндрической части и зенкования конической части центрового отверстия. По ГОСТ 14952-75 выпускается четырёх типов: А, B, C, R.

Центровочное сверло тип A

Сверло для центровых отверстий с углом конуса 60° без предохранительного конуса. Диаметр d = 0,50–10,00 мм. Наиболее распространённый тип.

Центровочное сверло тип B

Сверло для центровых отверстий с углом конуса 60° и предохранительным конусом 120°. Предохранительный конус защищает рабочую поверхность центрового отверстия от повреждений при транспортировке. Диаметр d = 0,80–10,00 мм.

Центровочное сверло тип C

Сверло для центровых отверстий с углом конуса 75° без предохранительного конуса. Применяется для деталей с повышенными требованиями по осевой фиксации. Диаметр d = 0,8–2,5 мм.

Центровочное сверло тип R

Сверло для центровых отверстий с дугообразной образующей (радиусный профиль). Обеспечивает самоустановку детали при контакте с конусом центра. Диаметр d = 0,50–10,00 мм.

Обратная конусность (центровочных свёрл)

Уменьшение диаметра сверловочной части по направлению к хвостовику. По ГОСТ 14952-75 для типов A, B, C составляет 0,05–0,10 мм на 10 мм длины. Обеспечивает отсутствие трения по вспомогательным кромкам.

Зенкер

Многолезвийный осевой режущий инструмент для обработки предварительно просверленных, литых или штампованных цилиндрических отверстий с целью повышения их точности, исправления оси и снижения шероховатости поверхности.

Зенкер тип 1 (с коническим хвостовиком)

Цельный зенкер для обработки сквозных и глухих отверстий в деталях из чугуна и стали. Диаметр 7,80–50,00 мм. Число зубьев Z=3. Конус Морзе № 1–4. Применяется на сверлильных и расточных станках. ГОСТ 12489-71.

Зенкер тип 2 (насадной)

Насадной цельный зенкер для обработки отверстий диаметром 24,7–50,00 мм. Число зубьев Z=4. Крепится на оправке. Экономичен при обработке больших диаметров. ГОСТ 12489-71.

Зенкер тип 3 (с цилиндрическим хвостовиком)

Цельный зенкер для обработки отверстий малых диаметров 3,00–19,70 мм. Число зубьев Z=3. Устанавливается в патрон со цилиндрическим хвостовиком. ГОСТ 12489-71.

Зенкерование

Технологическая операция обработки отверстия зенкером. Обеспечивает 9–11-й квалитет точности и шероховатость Ra 1,25–2,5 мкм. Выполняется после сверления и перед развёртыванием.

Канавка для выхода шлифовального круга

Конструктивный элемент детали — кольцевая выточка, обеспечивающая полный выход шлифовального круга при шлифовании поверхностей, прилегающих к уступу, бурту или торцу. Форма и размеры по ГОСТ 8820-69.

Припуск под зенкерование

Слой металла, оставляемый на обработку зенкером. По ИСО 7079-81 рекомендуется: до d=10 мм — 0,20 мм; d=10–18 мм — 0,25 мм; d=18–30 мм — 0,35 мм; d=30–50 мм — 0,40 мм.

## 13. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И КАЛИБРЫ

Калибр

Безшкальный измерительный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей без определения действительного значения измеряемого параметра. Калибры бывают нормальные и предельные.

Предельный калибр

Калибр для контроля двух предельных размеров: наибольшего (НЕ) и наименьшего (ПР). Деталь считается годной, если проходная сторона калибра (ПР) проходит, а непроходная (НЕ) не проходит.

Калибр-пробка

Калибр для контроля внутренних размеров (отверстий). Применяется для контроля цилиндрических, конических и резьбовых отверстий.

Калибр-скоба

Калибр для контроля наружных размеров (валов). Применяется для контроля цилиндрических, конических поверхностей и уступов.

Резьбовая пробка (ГОСТ 17758-72)

Двусторонний калибр со вставками ПР и НЕ для контроля точности внутренней метрической резьбы (ГОСТ 16093). Диаметры от 2 до 50 мм. Состоит из двух вставок и ручки по ГОСТ 14748.

Вставка ПР (проходная)

Рабочая часть резьбовой пробки по ГОСТ 17756, контролирующая наибольший допустимый предел материала (наименьший внутренний диаметр). Должна свободно проходить через контролируемое отверстие.

Вставка НЕ (непроходная)

Рабочая часть резьбовой пробки по ГОСТ 17757, контролирующая наименьший допустимый предел материала (наибольший внутренний диаметр). Не должна ввинчиваться более чем на 2 витка.

Ручка калибра (ГОСТ 14748)

Стержень-держатель для монтажа вставок резьбовой или гладкой пробки. Диаметр D ручки зависит от диаметра контролируемой резьбы: от D=6 мм (резьба 2–5 мм) до D=28 мм (резьба 48–50 мм).

Ручка-накладка для калибра-скобы (ГОСТ 18369-73)

Теплоизолирующая пластиковая накладка, крепящаяся к рабочей части калибра-скобы. Предназначена для контроля валов диаметром свыше 20 до 360 мм. Материал: фенопласт марки 03-010-02. Предотвращает погрешность измерения от теплового расширения.

Фенопласт (как материал ручки-накладки)

Пластмасса на основе фенолформальдегидных смол. Марка 03-010-02 по ГОСТ 5689-79 применяется для изготовления теплоизолирующих ручек-накладок калибров-скоб. Обладает низкой теплопроводностью и механической прочностью.

Исполнительные размеры калибров

Предельные размеры, проставляемые на рабочих чертежах калибров, по которым они изготавливаются. Для резьбовых пробок — по ГОСТ 18465.

## 14. ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ РЕЗЬБА

Трапецеидальная резьба

Резьба с симметричным трапецеидальным профилем, угол при вершине которого равен 30°. Применяется в качестве ходовых резьб для передачи осевых усилий: ходовые винты станков, домкраты, прессы. По ГОСТ 24737-81 (СТ СЭВ 838-78).

Ходовая резьба

Резьба, предназначенная для преобразования вращательного движения в поступательное и передачи осевых сил. К ходовым резьбам относятся: трапецеидальная, упорная. Трапецеидальная резьба обеспечивает более высокий КПД по сравнению с метрической.

Наружный диаметр резьбы (d)

Наибольший диаметр наружной (цилиндрической) поверхности резьбы. Для трапецеидальной резьбы по ГОСТ 24737-81 диаметры d = 8–640 мм. Является номинальным диаметром резьбы.

Средний диаметр трапецеидальной резьбы (d2 = D2)

Диаметр воображаемого цилиндра, на котором ширина витков и впадин равны. Для трапецеидальной резьбы: d2 = d − 0,5P. Является основным параметром для расчёта допусков.

Внутренний диаметр наружной резьбы (d3)

Наименьший диаметр наружной резьбы (по впадинам). Вычисляется: d3 = d − 2h3.

Внутренний диаметр внутренней резьбы (D1)

Наименьший диаметр внутренней резьбы (по впадинам гайки). Вычисляется: D1 = d − P. Определяет размер отверстия под нарезание резьбы.

Зазор по вершине резьбы (ac)

Зазор между вершиной витка наружной резьбы и впадиной внутренней (и наоборот). Для трапецеидальной резьбы учитывается в формуле наружного диаметра гайки: D4 = d + 2ac.

Рабочая высота профиля (H1)

Радиальная высота, на которой происходит контакт витков наружной и внутренней резьбы. Для трапецеидальной резьбы: H1 = 0,5P.

Обозначение трапецеидальной резьбы

Записывается как Tr d×P (для однозаходной) или Tr d×Ph(P) (для многозаходной). Пример: Tr 20×4 — d=20 мм, P=4 мм; Tr 20×8(P4) — d=20 мм, ход Ph=8 мм, шаг P=4 мм; Tr 20×4 LH — левая резьба.

## 15. СООТВЕТСТВИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО СТАНДАРТАМ

AISI (American Iron and Steel Institute)

Американский стандарт обозначения сталей. Использует 4-значный числовой код: первые две цифры — тип стали, последние — содержание углерода в сотых %. Пример: AISI 1045 — углеродистая сталь с ~0,45% C.

DIN (Deutsches Institut für Normung)

Немецкий стандарт обозначения материалов. Использует числовой код Werkstoffnummer или буквенно-цифровое обозначение состава. Пример: 42Cr4 — хромистая сталь с 0,42% C и 1% Cr.

Классификация материалов SECO

Система группировки обрабатываемых материалов по 22 группам, разработанная компанией SECO Tools. Группы 1–7 — стали, 8–11 — нержавеющие стали, 12–15 — чугуны, 16–17 — цветные металлы, 20–21 — суперсплавы, 22 — титановые сплавы.

Группа материалов SECO 1–2

Очень мягкие низкоуглеродистые стали и автоматные стали. Rm < 400 Н/мм². Примеры (ГОСТ): Ст0, Сталь 08, Сталь А12, Сталь А20–А40Г.

Группа материалов SECO 3–4

Конструкционные стали и стали для термоупрочнения. Rm = 400–900 Н/мм². Примеры (ГОСТ): Сталь 35, Сталь 45, Сталь 40Х, Сталь 18ХГТ, ШХ15. Соответствует DIN C35, C45, 42Cr4; AISI 1035, 1043, 5140.

Группа материалов SECO 5–6

Высоколегированные, инструментальные и мартенситные нержавеющие стали. Rm = 900–1200+ Н/мм². Примеры (ГОСТ): Сталь 38ХН3МА, 40ХН2МА, 20Х13, 30Х13, Р6М5, Х12МФ.

Группа материалов SECO 8–9

Аустенитные нержавеющие стали. Гр. 8 — простые (Сталь 08Х18Н10, 08Х18Н10Т = AISI 304, 321). Гр. 9 — средней сложности (12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2).

Группа материалов SECO 12–15

Чугуны. Гр. 12: серые и ковкие чугуны (СЧ10, СЧ15, ВЧ42-12 = GGG40). Гр. 13: СЧ20, СЧ25, ВЧ50-2. Гр. 14: СЧ30, ВЧ70-3, КЧ50–80. Гр. 15: СЧ35, СЧ40.

Суперсплавы (группы 20–21 SECO)

Никелевые, кобальтовые и жаропрочные сплавы, применяемые в авиации и энергетике. Гр. 20: твёрдость <30 HRc (Инколой 800, Инконел 601, Монель 400). Гр. 21: твёрдость ≥30 HRc (Инконел 718, 750).

## 16. ТЕОРИЯ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Резание металлов

Процесс удаления режущим инструментом слоя металла (припуска) с заготовки с целью получения детали заданной формы, размеров и шероховатости поверхности. Основан на пластическом деформировании и сдвиге металла перед режущим клином.

Режущий клин

Основной конструктивный элемент режущего инструмента, ограниченный передней и задней поверхностями. Пересечение этих поверхностей образует главную режущую кромку.

Передняя поверхность инструмента

Поверхность режущего клина, по которой сходит стружка в процессе резания. Геометрия передней поверхности определяет передний угол γ.

Задняя поверхность инструмента

Поверхность режущего клина, обращённая к обработанной поверхности заготовки. Геометрия задней поверхности определяет задний угол α.

Главное движение резания (Dr)

Движение заготовки или инструмента, осуществляемое с наибольшей скоростью, обеспечивающее непосредственное срезание стружки. При токарной обработке — вращение заготовки; при фрезеровании — вращение фрезы; при сверлении — вращение сверла.

Движение подачи (Ds)

Вспомогательное движение инструмента или заготовки меньшей скорости, обеспечивающее непрерывность резания и врезание режущей кромки в новые слои металла.

Скорость резания (v)

Путь, пройденный точкой режущей кромки в направлении главного движения в единицу времени [м/мин]. Для вращательного движения: v = π·D·n / 1000, где D — диаметр [мм], n — частота вращения [об/мин].

Подача на оборот (So)

Перемещение режущего инструмента в направлении движения подачи за один оборот шпинделя [мм/об].

Подача на зуб (Sz)

Перемещение многолезвийного инструмента в направлении подачи на один зуб за один оборот: Sz = So / Z [мм/зуб], где Z — число зубьев.

Минутная подача (Sm)

Перемещение в направлении подачи за одну минуту: Sm = So · n [мм/мин].

Глубина резания (t)

Расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное перпендикулярно к обработанной поверхности [мм]. При точении: t = (D−d)/2; при сверлении: t = D/2.

Припуск на обработку

Слой материала, удаляемый с заготовки для получения нужной формы и размеров детали. Суммарный припуск складывается из припусков на каждый переход (операцию обработки). Припуск превращается в стружку в ходе резания.

Сливная стружка

Непрерывная стружка без разрывов, образующаяся при обработке пластичных материалов (незакалённая сталь, медь, алюминий) с большими скоростями резания и малыми подачами. Наиболее опасна для оператора. Применяются стружколомы.

Скалывающая (суставчатая) стружка

Стружка с чёткими сегментами, соединёнными в цепочку. Образуется при обработке пластичных материалов средней твёрдости при средних скоростях резания.

Надломленная (элементная) стружка

Стружка в виде отдельных не связанных между собой частиц (кусочков). Характерна для хрупких материалов: чугуна, бронзы, закалённой стали, пластиков. Не опасна, легко транспортируется.

Нарост

Металл, прочно «приварившийся» к передней поверхности инструмента вблизи режущей кромки. Образуется при обработке вязких материалов при скоростях резания 10–40 м/мин (для сталей). Увеличивает шероховатость и ухудшает качество поверхности. Устраняется изменением скорости резания, применением СОЖ или увеличением переднего угла.

Наклёп (упрочнение поверхностного слоя)

Пластическое деформирование и упрочнение обрабатываемой поверхности в результате воздействия режущего инструмента. Увеличивает поверхностную твёрдость на 20–30%, снижает пластичность. Уменьшается при увеличении скорости резания, применении СОЖ, острой режущей кромке.

Коэффициент усадки стружки (K)

Отношение пути инструмента к длине полученной стружки: K = lрез / lстр > 1. Характеризует степень пластического деформирования металла. Тем больше, чем пластичнее материал и меньше скорость резания.

Составляющие силы резания (Pz, Py, Px)

При точении сила резания раскладывается на три проекции: Pz — тангенциальная (главная), направленная по скорости резания; Py — радиальная; Px — осевая (по подаче). Pz >> Py ≈ Px. Используются для расчёта прочности инструмента и мощности станка.

Мощность резания (Ne)

Мощность, необходимая для осуществления процесса резания: Ne = Pz·v / (60·1020) [кВт]. Потребляемая мощность станка: Nст = Ne / η, где η — КПД привода (0,75–0,85).

Стойкость инструмента (T)

Период времени непосредственной работы режущего инструмента до достижения установленного критерия износа [мин]. Связана со скоростью резания формулой Тейлора: v = Cv / T^m. Типичные значения: резцы 45–60 мин, свёрла 15–20 мин, фрезы 60–120 мин.

Критерий износа по задней поверхности (hз)

Ширина фаски износа на задней поверхности режущего инструмента [мм]. Нормативный критерий отказа: hз = 0,4–0,8 мм в зависимости от типа инструмента и обрабатываемого материала.

СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость)

Жидкость, подаваемая в зону резания для снижения температуры, уменьшения трения и вымывания стружки. Применяются: водные эмульсии (5–10%), синтетические жидкости, масла. При обработке алюминия и сталей повышает стойкость инструмента на 30–50% и снижает шероховатость.

## 17. СТАНКИ С ЧПУ — ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

ЧПУ (Числовое Программное Управление)

Управление технологическим оборудованием по управляющей программе, в которой данные заданы в числовой форме (ГОСТ 20523-80). Позволяет обрабатывать сложные контуры, быстро переналаживаться между деталями и обеспечивать стабильно высокую точность.

УЧПУ (Устройство ЧПУ)

Совокупность функционально взаимосвязанных технических и программных средств, обеспечивающих ЧПУ станком. Включает ЦПУ (ЭВМ), дисплей, клавиатуру, интерфейсы с сервоприводами и ПЛК.

NC (Numerical Control)

Устройства ЧПУ с жёсткой аппаратной структурой; алгоритмы управления реализованы схемным путём; не изменяются. Исторически первые системы ЧПУ. В настоящее время не производятся.

CNC (Computer Numerical Control)

Программируемые (микропроцессорные) устройства ЧПУ, в которых алгоритмы управления реализуются через программы и могут изменяться. Современный стандарт — FANUC, SIEMENS Sinumerik, Heidenhain, Mitsubishi, Mazatrol и др.

Позиционное ЧПУ

Система управления, обеспечивающая перемещение рабочих органов в заданные точки без задания траектории движения. Применяется при сверлении и расточке координатных отверстий.

Контурное ЧПУ

Система управления, обеспечивающая перемещение рабочих органов станка по заданной траектории с заданной скоростью. Применяется при точении и фрезеровании сложных поверхностей. По числу одновременно управляемых осей: 2; 2½; 3; 4; 5.

Обрабатывающий центр (ОЦ)

Станок с ЧПУ фрезерной группы, оснащённый инструментальным магазином и устройством автоматической смены инструментов (АСИ). Позволяет выполнять фрезерование, сверление, расточку, нарезание резьбы за один установ. Разделяются на вертикальные и горизонтальные.

Инструментальный магазин

Устройство накопления и хранения режущего инструмента на станке с ЧПУ. Типы: дисковый (до 30 инструментов), цепной (до 120 и более), барабанный. Обеспечивает автоматическую смену инструмента по команде M06 T… в УП.

Измерительный преобразователь (ИП) системы ЧПУ

Устройство обратной связи по положению рабочего органа. Типы: резольвер (индукционный), оптический (фотоэлектрический), стеклянная линейка. Различают абсолютные (прямой отсчёт) и инкрементальные (разностный отсчёт).

Разомкнутая система ЧПУ

Система без обратной связи по положению; управление шаговыми двигателями. Нет контроля фактического положения. Более дешёвая, но менее точная.

Замкнутая система ЧПУ

Система с обратной связью по положению через измерительный преобразователь. Следящий привод сравнивает заданное и фактическое положение и устраняет рассогласование. Обеспечивает высокую точность позиционирования (±1–5 мкм).

Индекс управления в обозначении модели станка

Буква или цифра в обозначении модели, указывающая тип управления: Ф1 — цифровая индикация; Ф2 — позиционное; Ф3 — контурное; Ф4 — позиционно-контурное; Ц — цикловое; Р — ручное.

Синтегран

Искусственный материал на основе дроблёного гранита (~90%) и эпоксидной смолы (~10%). Применяется для изготовления базовых деталей прецизионных станков. Обладает в 4–5 раз большей демпфирующей способностью, чем чугун, низкой теплопроводностью и химической стойкостью.

Наклонная компоновка станины токарного станка с ЧПУ

Расположение направляющих суппортов под углом 30–75° к горизонтали. Обеспечивает лучший отвод стружки, удобство наблюдения за зоной резания, снижение влияния тепловых деформаций на точность.

## 18. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ СТАНКОВ С ЧПУ

Правосторонняя система координат (ГОСТ 23597-79, ИСО 841-74)

Стандартная система координат станков с ЧПУ — правосторонняя прямоугольная система X, Y, Z с тремя круговыми осями A, B, C (вращение вокруг X, Y, Z). Определяется относительно движения инструмента относительно неподвижной заготовки.

Ось Z станка с ЧПУ

Ось, совпадающая с осью шпинделя главного движения или параллельная ей. Положительное направление Z — от заготовки (отвод инструмента). На вертикальных ОЦ — вертикальная вверх.

Ось X станка с ЧПУ

Предпочтительно горизонтальная ось, параллельная поверхности крепления заготовки. На токарных станках — по радиусу заготовки, перпендикулярно оси вращения. Положительное направление — вправо (при взгляде от шпинделя).

Круговые оси A, B, C

Оси вращения рабочих органов: A — вокруг оси X, B — вокруг оси Y, C — вокруг оси Z. Положительное направление — по часовой стрелке при наблюдении со стороны положительного направления соответствующей линейной оси.

Нулевая точка станка (машинный нуль, M)

Фиксированная точка отсчёта станка, установленная производителем. Определяется через концевые датчики (референтные выключатели). После включения питания станка необходимо выполнить возврат в нулевое положение (ZRN) для синхронизации УЧПУ с механикой.

Нулевая точка детали (нуль программы, W)

Начало системы координат управляющей программы, задаётся технологом-программистом. Как правило, совмещается с конструкторской базой детали. По оси Z — обычно верхняя плоскость заготовки; по XY — угол или центр симметрии.

Рабочее смещение (Work Offset, G54–G59)

Расстояние (вектор) от нулевой точки станка до нулевой точки детали. Вводится оператором в память УЧПУ после привязки к заготовке. В программе активируется командой G54 (1-я система), G55–G59 (2–6 системы). Позволяет обрабатывать несколько деталей за один установ.

Абсолютная система отсчёта (G90)

Режим, при котором координаты всех точек задаются относительно нулевой точки детали. Значения соответствуют чертёжным размерам. Рекомендуется для большинства операций.

Инкрементальная (относительная) система отсчёта (G91)

Режим, при котором координаты задаются как приращение от текущей позиции инструмента. Удобен для повторяющихся шагов, симметричных элементов и подпрограмм.

Возврат в референтное положение (ZRN)

Режим работы УЧПУ, при котором станок перемещает рабочие органы в нулевое положение (нуль станка) по каждой оси. Обязательная процедура после включения питания и возникновения аварийных сигналов.

## 19. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНКОВ С ЧПУ. G И M КОДЫ

Управляющая программа (УП)

Упорядоченная совокупность команд, записанных на языке программирования ЧПУ (G/M-коды), определяющая последовательность действий станка при обработке конкретной заготовки.

Кадр УП

Строка управляющей программы — минимальная единица, вводимая и отрабатываемая как единое целое. Начинается с адреса N (номер кадра). Содержит набор слов (адрес + число), задающих один шаг обработки.

Слово УП

Составная часть кадра — буква адреса плюс число (значение). Пример: X45.0 — перемещение до координаты 45,0 мм по оси X; F200 — подача 200 мм/мин.

Модальная G-функция

Подготовительная функция, остающаяся активной (модальной) после задания до явной отмены или замены командой той же группы. Пример: G1 остаётся активной до G0, G2 или G3.

G00 — Ускоренное позиционирование

Перемещение инструмента в заданную точку с максимально возможной скоростью каждой оси. Траектория не гарантируется — каждая ось движется независимо. Применяется для подводов/отводов.

G01 — Линейная интерполяция

Перемещение инструмента по прямой линии с заданной подачей F. Применяется для всех рабочих прямолинейных перемещений.

G02 / G03 — Круговая интерполяция

Перемещение по дуге окружности: G02 — по часовой стрелке; G03 — против часовой стрелки. Параметры: конечная точка (X, Y), и либо радиус R, либо координаты центра (I, J).

G17 / G18 / G19 — Выбор плоскости

Задают плоскость круговой интерполяции и коррекции диаметра: G17 — плоскость XY; G18 — плоскость XZ; G19 — плоскость YZ.

G40 / G41 / G42 — Коррекция на радиус инструмента

G40 — отмена коррекции; G41 — контур справа от оси инструмента (инструмент смещается влево); G42 — контур слева. Позволяет задавать контур по номинальным размерам чертежа независимо от диаметра инструмента.

G43 / G44 / G49 — Коррекция на длину инструмента

G43 H_i — ввести положительную коррекцию длины инструмента №i; G44 — отрицательную; G49 — отмена. Компенсирует разницу между фактической и запрограммированной длиной инструмента.

G54–G59 — Рабочие системы координат

Команды выбора одной из шести предварительно введённых систем координат детали. G54 — первая система (наиболее часто используемая). Активируется в начале каждой программы.

G81 / G83 / G84 / G85 — Постоянные циклы

Г81 — цикл простого сверления; G83 — цикл глубокого сверления (с периодическим выводом сверла для удаления стружки); G84 — цикл нарезания резьбы (синхронный с подачей); G85 — цикл развёртывания. G80 — отмена любого постоянного цикла.

G90 / G91 — Система отсчёта

G90 — абсолютная система отсчёта (от нуля детали); G91 — инкрементальная (приращения от текущей точки). Выбор влияет на интерпретацию всех координат в последующих кадрах.

G96 / G97 — Управление скоростью шпинделя

G96 S_ — постоянная скорость резания [м/мин] с автоматическим пересчётом оборотов при изменении диаметра. G97 S_ — фиксированная частота вращения [об/мин].

G28 — Возврат в исходную точку

Автоматическое перемещение рабочего органа в нулевое положение станка через промежуточную точку. Синтаксис: G28 G91 X0 Y0 Z0 (относительное — в текущей точке).

M00 / M01 / M02 / M30

Вспомогательные функции останова: M00 — безусловный программный останов; M01 — условный останов (при включённом OSP); M02 — конец программы; M30 — конец программы с возвратом к началу.

M03 / M04 / M05 — Управление шпинделем

M03 S_ — запуск шпинделя по часовой стрелке с частотой S [об/мин]; M04 — против часовой; M05 — останов шпинделя.

M06 T_ — Смена инструмента

Команда смены инструмента. T_ — номер инструмента (по таблице инструментов). Кадр: T01 M06 (сначала задаётся T, затем M06). На станках FANUC инструмент предварительно вызывается в позицию ожидания командой T, а M06 — производит физическую смену.

M08 / M09 — Управление СОЖ

M08 — включение подачи СОЖ; M09 — выключение. Должны обязательно присутствовать в УП для предотвращения перегрева инструмента и заготовки.

M98 P_ / M99 — Вызов подпрограммы

M98 P_ — вызов подпрограммы с номером P. M99 — конец подпрограммы, возврат в основную программу. Подпрограммы позволяют избежать повторения одинаковых блоков кода.

Стойка (УЧПУ) FANUC 0i

Одна из наиболее распространённых современных систем ЧПУ производства Fanuc Ltd (Япония). Применяется на токарных, фрезерных станках и ОЦ. Поддерживает ISO G/M-коды, диалоговый ввод (MANUAL GUIDE i), Ethernet, CF-карты. Серия 0i-MD — для фрезерных и многоцелевых; 0i-TD — для токарных.

SBK (Single Block) — Покадровое выполнение

Режим работы УЧПУ, при котором каждый кадр выполняется только после нажатия кнопки «Пуск». Используется при первой отработке новой программы, при отладке, при работе вблизи приспособлений.

MLK (Machine Lock) — Блокировка перемещений

Режим, при котором программа выполняется логически (включается шпиндель, СОЖ, меняется инструмент), но оси координат не движутся. Применяется для проверки корректности логики программы без риска столкновения.

DRN (Dry Run) — Пробный прогон

Режим, при котором скорость подачи задаётся вручную (ручка Feedrate Override) независимо от команды F в программе. Позволяет медленно проверить траекторию инструмента.

Коррекция на длину инструмента (H-регистр)

Числовое значение, вводимое оператором в ячейку таблицы инструментов (H01, H02…), равное разнице между фактической длиной инструмента и эталонной (или от нуля станка до нуля детали по Z). Активируется командой G43 H_i.

Коррекция на диаметр инструмента (D-регистр)

Числовое значение (половина фактического диаметра инструмента), вводимое в ячейку таблицы инструментов. Активируется командами G41/G42 D_i. Позволяет программировать контур по номинальному диаметру и компенсировать реальные отклонения диаметра.

Расчётно-технологическая карта (РТК)

Документ технологической подготовки производства для станков с ЧПУ, содержащий эскиз детали с опорными точками траектории инструмента, перечень переходов, режущий инструмент, режимы резания, вспомогательные функции и описание наладки.

Подпрограмма (субпрограмма)

Фрагмент УП, вызываемый из основной программы командой M98. Применяется для программирования повторяющихся элементов (решётка отверстий, повторяющийся контур). Экономит объём программы и упрощает её редактирование.

CAM-система (Computer-Aided Manufacturing)

Программный комплекс автоматизированного проектирования технологических процессов и генерации управляющих программ для станков с ЧПУ на основе 3D-модели детали. Примеры: Mastercam, Siemens NX, SolidCAM, SprutCAM, T-FLEX CAM, ADEM.

Постпроцессор

Модуль CAM-системы, преобразующий универсальный инструментальный путь (CL-файл) в G/M-коды конкретной системы ЧПУ с учётом её синтаксиса, диапазонов адресов и особенностей кинематики конкретного станка.

## 20. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

Быстрорежущая сталь (HSS, High Speed Steel)

Легированная инструментальная сталь с высоким содержанием вольфрама (W), молибдена (Mo), ванадия (V) и кобальта (Co). Твёрдость 800–950 HV30, теплостойкость до 550–630°C. Основной материал для осевых инструментов: свёрл, метчиков, развёрток, концевых фрез.

HSS-E (HSS-Co) — быстрорежущая сталь с кобальтом

Марки HSS с добавкой кобальта 5–10% (Р6М5К5, Р9М4К8). Повышенная теплостойкость (до 630°C) и износостойкость. Применяется для обработки нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов и других труднообрабатываемых материалов.

HSS-E-PM (порошковая быстрорежущая сталь)

Быстрорежущая сталь, изготовленная методом порошковой металлургии. Структура — мелкокристаллическая и однородная. Лучшая шлифуемость, высокая вязкость и режущие свойства. Применяется для метчиков, концевых фрез, применяемых в труднообрабатываемых материалах.

Твёрдый сплав (Cemented Carbide)

Спечённый материал из карбида вольфрама (WC) и кобальтовой связки (Co). Твёрдость 1300–1800 HV30, теплостойкость до 1000°C. Маркировка ISO: P (сталь), M (нержавеющая), K (чугун), N (цветные), S (жаропрочные), H (закалённые).

Марка K10/30F (твёрдый сплав)

Наиболее распространённая марка твёрдого сплава для цельного инструмента (свёрла, развёртки, фрезы). WC+Co с зерном ~0,8 мкм; HV30 = 1600; σизг = 4300 Н/мм². Обеспечивает сочетание твёрдости и прочности, необходимое для осевого инструмента.

CBN (Cubic Boron Nitride, кубический нитрид бора)

Сверхтвёрдый инструментальный материал на основе кубического нитрида бора. Твёрдость 8000–9000 HV30. Применяется для обработки закалённых сталей (55–65 HRC) и отбелённых чугунов. Химически инертен к железу при высоких температурах.

PCD (Polycrystalline Diamond, поликристаллический алмаз)

Сверхтвёрдый материал на основе синтетического алмаза. Твёрдость 8000–10000 HV30. Применяется для высокоскоростной обработки цветных металлов (Al, Cu), пластиков, углеволоконных материалов. Не применяется для сталей (химическое взаимодействие с железом).

PVD-покрытие (Physical Vapour Deposition)

Покрытие, наносимое методом физического осаждения из паровой фазы при температуре 200–500°C. Не изменяет структуру и остроту инструмента из HSS. Применяется для свёрл, метчиков, концевых фрез. Основные PVD-покрытия: TiN, TiAlN, TiCN, AlCrN.

CVD-покрытие (Chemical Vapour Deposition)

Покрытие, наносимое методом химического осаждения при высокой температуре (900–1100°C). Применяется для сменных твердосплавных пластин. Обеспечивает бо́льшую толщину покрытия, чем PVD. Основные покрытия: TiC, TiN, Al₂O₃, TiCN.

TiN (нитрид титана)

Наиболее распространённое PVD-покрытие. Золотистый цвет. Твёрдость 2300 HV. Рабочая температура до 600°C. Коэффициент трения 0,4. Универсальное покрытие для свёрл, метчиков, фрез по конструкционным сталям и чугунам.

TiAlN (алюмонитрид титана)

Усовершенствованное PVD-покрытие. Чёрно-серый цвет. Твёрдость 3300 HV. Рабочая температура до 900°C. Коэффициент трения 0,30–0,35. При нагреве образует оксидный слой Al₂O₃ — дополнительная термозащита. Рекомендуется для обработки без СОЖ (сухое резание), нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов.

TiCN (карбонитрид титана)

PVD-покрытие. Серо-голубой цвет. Твёрдость 3000 HV. Рабочая температура до 500°C. Коэффициент трения 0,4. Повышенная твёрдость и износостойкость по сравнению с TiN. Применяется для фрез по конструкционным сталям.

AlCrN (нитрид алюминия-хрома)

PVD-покрытие с наивысшей теплостойкостью. Твёрдость 3200 HV. Рабочая температура до 1100°C. Однослойная структура. Применяется для высокоскоростной обработки нержавеющих и жаропрочных материалов.

Оксидирование (оксидное покрытие)

Химическое формирование оксидного слоя на поверхности инструмента. Чёрный цвет. Удерживает СОЖ и смазку на поверхности. Предотвращает налипание стружки и нарост. Применяется для свёрл и метчиков, используемых с СОЖ.

Азотирование (FeN)

Диффузионное поверхностное упрочнение инструмента в атмосфере азота. Серый слой, твёрдость ~1300 HV, толщина 10–20 мкм. Увеличивает износостойкость ленточек свёрл и метчиков при обработке абразивных материалов (чугун, стеклопластик).

Группы материалов AMG (Applicable Material Groups, Dormer)

Классификация обрабатываемых материалов из 10 групп, используемая компанией Dormer Pramet для выбора инструмента и режимов резания: Гр. 1 — стали; Гр. 2 — нержавеющие; Гр. 3 — чугуны; Гр. 4 — титан; Гр. 5 — никель; Гр. 6 — медь; Гр. 7 — алюминий/магний; Гр. 8 — пластики; Гр. 9 — металлокерамика; Гр. 10 — графит.

## 21. ОТВЕРСТИЯ ПОД НАРЕЗАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ (ГОСТ 19257-73)

Отверстие под нарезание резьбы

Цилиндрическое отверстие в детали, выполняемое сверлением (и при необходимости — зенкерованием) перед нарезанием внутренней резьбы метчиком. Диаметр отверстия выбирается по ГОСТ 19257-73 в зависимости от номинального диаметра d и шага P резьбы, а также от поля допуска внутренней резьбы.

Номинальный диаметр отверстия под резьбу (d_отв ном)

Расчётный диаметр отверстия перед нарезанием резьбы, обеспечивающий получение внутренней резьбы с заданным полем допуска по ГОСТ 16093-81. Для резьб с крупным шагом приведён в табл. 1 ГОСТ 19257-73, для резьб с мелким шагом — в табл. 2.

Поле допуска внутренней резьбы (отверстия)

Условное обозначение допуска по ГОСТ 16093-81: 4H5H, 5H, 5H6H, 6H, 7H — допуски с основным отклонением H (нулевое); 6G, 7G — допуски с положительным основным отклонением G. Цифра обозначает степень точности, буква — основное отклонение. Для резьбы М10-6Н: 6 — степень точности, H — основное отклонение.

Подъём витка резьбы (вспучивание)

Радиальное смещение материала вверх (для отверстий) при пластической деформации в процессе нарезания резьбы метчиком. Возникает в материалах повышенной вязкости из-за упругих деформаций и пластических свойств. Учитывается коэффициентом A (мм) по табл. 1 приложения 2 ГОСТ 19257-73.

Материалы повышенной вязкости

Материалы, у которых из-за повышенных упругих деформаций и пластических свойств наблюдается значительный подъём витка при нарезании резьбы. По ГОСТ 19257-73 к этой группе относятся: сплавы магния (ГОСТ 804-93), алюминиевые сплавы (ГОСТ 4784-97), латуни (ГОСТ 15527-70), титановые сплавы, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 20072-74).

Расчёт диаметра отверстия для материалов повышенной вязкости

Выполняется по формулам ГОСТ 19257-73 (приложение 2): d_отв ном = D₁ + EI + A; d_отв наиб = D₁ + (EI + T_D₁) + A/2 (для конкретного материала) или d_отв наиб = D₁ + (EI + T_D₁) + A_min (для группы материалов), где D₁ — номинальный внутренний диаметр резьбы гайки, EI — нижнее предельное отклонение, T_D₁ — допуск, A — величина подъёма витка.

Диаметр сверла под нарезание резьбы

Рекомендуемый диаметр спирального сверла для подготовки отверстия под нарезание метрической резьбы. Приведён в приложениях 1 и 4 ГОСТ 19257-73. Для М10 с крупным шагом P=1,5 мм — 8,50 мм; для М12×1,75 — 10,20 мм. Жирным шрифтом в таблицах ГОСТ выделены диаметры свёрл для резьб с крупным шагом.

## 22. СТЕРЖНИ ПОД НАРЕЗАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ (ГОСТ 19258-73)

Стержень под нарезание резьбы

Цилиндрическая заготовка (часть детали типа вала), на которой нарезается наружная метрическая резьба плашкой или резьбовым резцом. Диаметр стержня перед нарезанием резьбы выбирается по ГОСТ 19258-73 в зависимости от номинального диаметра d, шага P и поля допуска наружной резьбы.

Номинальный диаметр стержня под резьбу (d_ст ном)

Наибольший диаметр заготовки перед нарезанием наружной резьбы. Для резьб с крупным шагом приведён в табл. 1 ГОСТ 19258-73, для резьб с мелким шагом — в табл. 2. Например, для М10 с P=1,5 мм поле 6h: d_ст = 9,88 мм с предельным отклонением −0,09 мм.

Поле допуска наружной резьбы (стержня)

Условное обозначение допуска по ГОСТ 16093-70: 4h — высшая точность; 6h, 6g, 6e, 6d — основные классы (h — нулевое отклонение, g, e, d — отрицательные с возрастающей величиной зазора); 8h, 8g — пониженная точность. Используется для назначения допуска на наружную резьбу болтов, винтов, шпилек.

Расчёт диаметра стержня для материалов повышенной вязкости

Выполняется по формулам ГОСТ 19258-73 (приложение): d_ст ном = d − es − A; d_ст наим = d − (es + T_d) − A/2 (для конкретного материала) или d_ст наим = d − (es + T_d) − A (для группы материалов), где d — номинальный наружный диаметр резьбы болта, es — верхнее предельное отклонение, T_d — допуск, A — величина подъёма витка из табл. 1 приложения.

Подъём витка наружной резьбы

Радиальное смещение материала наружу при пластическом деформировании в процессе нарезания наружной резьбы. По ГОСТ 19258-73 для латуни при P=1,5 мм A=0,160 мм; для титановых сплавов A=0,165 мм; для жаропрочных сталей A=0,180 мм; для коррозионностойких сталей на никелевой основе A=0,210 мм.

## 23. ПРУТКИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (ГОСТ 21488-76)

Пруток прессованный

Длинномерный полуфабрикат из алюминия или алюминиевого сплава, изготовленный методом горячего прессования через матрицу. По ГОСТ 21488-76 классифицируется по форме сечения, точности изготовления, состоянию материала и виду прочности. Применяется как заготовка для деталей, изготавливаемых обработкой резанием.

Пруток круглый (КР)

Пруток с круглым поперечным сечением. По ГОСТ 21488-76 диаметры от 5 до 400 мм. Длина: 1–6 м для D ≤ 80 мм; 1–5 м для D = 80–110 мм; 0,5–4 м для D = 110–400 мм. Обозначение: КР50 — круг диаметром 50 мм.

Пруток квадратный (КВ)

Пруток с квадратным поперечным сечением. По ГОСТ 21488-76 диаметр вписанной окружности от 7 до 150 мм. Радиусы закругления квадратных прутков: до 1,0 мм для D≤10; до 3,5 мм для D=100-150 мм. Обозначение: КВ50 — квадрат с диаметром вписанной окружности 50 мм.

Пруток шестигранный (ШГ)

Пруток с шестигранным поперечным сечением. По ГОСТ 21488-76 диаметр вписанной окружности от 7 до 100 мм. Применяется для изготовления гаек, корпусов и резьбовых деталей. Обозначение: ШГ27 — шестигранник с диаметром вписанной окружности 27 мм.

Точность изготовления прутка

Параметр, определяющий допустимые отклонения по диаметру (или диаметру вписанной окружности). По ГОСТ 21488-76 — два класса: нормальная точность (без обозначения) и повышенная точность (П). Например, для D=50 нормальной точности отклонение −1,00 мм, повышенной — −0,62 мм.

Состояние материала прутка

Характеристика термической обработки полуфабриката по ГОСТ 21488-76. Виды: без термической обработки — горячепрессованное (без знака); отожжённое — М; закалённое и естественно состаренное — Т; закалённое и искусственно состаренное — Т1.

Вид прочности прутка

Классификация прутков по уровню механических свойств по ГОСТ 21488-76: нормальная прочность (без обозначения); повышенная прочность — ПП; высокая прочность — ВП; повышенная пластичность с рекристаллизованной структурой — Р. Для одного и того же сплава ВП обеспечивает значения σ_в на 10–15% выше, чем стандартное состояние.

Сплав Д16

Алюминиевый сплав системы Al-Cu-Mg (дюралюминий). По ГОСТ 21488-76 в закалённом и естественно состаренном состоянии (Т) обеспечивает σ_в ≥ 420 МПа, σ_0,2 ≥ 295 МПа, δ ≥ 10% для D=22-130 мм. Применяется для несущих конструкций, силовых деталей.

Сплав В95

Высокопрочный алюминиевый сплав системы Al-Zn-Mg-Cu. По ГОСТ 21488-76 в закалённом и искусственно состаренном состоянии (Т1) обеспечивает σ_в ≥ 530 МПа, σ_0,2 ≥ 420 МПа для D=22-130 мм. Плотность 2,85 г/см³ принята как базовая для расчёта теоретической массы по ГОСТ 21488-76.

Сплавы АК4, АК4-1, АК6, АК8

Жаропрочные деформируемые алюминиевые сплавы системы Al-Cu-Mg-Si-Fe-Ni (ковочные). Применяются для деталей, работающих при повышенных температурах (поршни, головки цилиндров, силовые элементы). Изготавливаются в состоянии Т1 (закалка + искусственное старение).

Овальность круглого прутка

Допустимое отклонение от круглой формы поперечного сечения. По ГОСТ 21488-76 не должна выводить размеры за предельные отклонения по диаметру. Контролируется измерением диаметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Кривизна прутка

Отклонение от прямолинейности прутка. По ГОСТ 21488-76 на 1 м длины не должна превышать: 3 мм (D ≤ 100 мм); 6 мм (D=100-120 мм); 9 мм (D=120-150 мм); 12 мм (D=150-200 мм); 15 мм (D=200-300 мм); 20 мм (D=300-400 мм). Контролируется на контрольной плите с помощью щупа и линейки.

Скручивание прутка

Угол поворота поперечного сечения квадратного или шестигранного прутка вокруг продольной оси на 1 м длины. По ГОСТ 21488-76: не более 8° для D ≤ 27 мм; не более 5° для D > 27 мм.

Крупнокристаллический ободок

Поверхностный слой прутка с зерном более крупным, чем в основной массе металла, образующийся при прессовании. По ГОСТ 21488-76 у прутков повышенной прочности глубина не более 3 мм (В95, Д1, Д16) или 5 мм (АВ, АК6, АК8); у прутков высокой прочности — 2-4 мм. У прутков повышенной пластичности (Р) ободок не допускается.

Пережог

Дефект структуры алюминиевого сплава, возникающий при превышении температуры закалки и характеризующийся оплавлением границ зёрен и эвтектик. Резко снижает прочность и пластичность. По ГОСТ 21488-76 микроструктура прутков, прошедших закалку, не должна иметь следов пережога; повторный контроль после обнаружения пережога не допускается.

Условное обозначение прутка

Запись характеристик прутка по ГОСТ 21488-76 в виде: «Пруток МАРКА.СОСТОЯНИЕ.ПРОЧНОСТЬ.ФОРМА Dxx[П]×L[НК/КД/НД] ГОСТ 21488-76». Пример: «Пруток Д16.Т.КР50×1500 НК ГОСТ 21488-76» — пруток из Д16 в состоянии Т, круглый D=50 мм, длиной не короче 1500 мм. «Пруток Д16.Т.ПП.КВ50П×НД ГОСТ 21488-76» — повышенной прочности, квадратный, повышенной точности, немерной длины.

## 24. КАЛИБРЫ ГЛАДКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ И КОЛЬЦА РЕЗЬБОВЫЕ (ГОСТ 14820-69, ГОСТ 17763-72)

Калибр-пробка гладкая проходная неполная штампованная (ГОСТ 14820-69)

Сборный рабочий калибр для контроля гладких отверстий диаметром от 100 до 160 мм с полями допусков по ЕСДП СЭВ или системе ОСТ. Конструкция: насадка ПР (дет. 1) — штампованная неполная пробка; хвостовик (дет. 2); ручка (дет. 3) по ГОСТ 14748; штифт цилиндрический (дет. 4) по ГОСТ 3128-70.

Насадка ПР гладкого штампованного калибра

Рабочая часть гладкого проходного калибра-пробки по ГОСТ 14820-69. Имеет два сферических измерительных пояска (в отличие от полного цилиндрического профиля). Снижает массу калибра при контроле отверстий большого диаметра. Шероховатость измерительной поверхности — по ГОСТ 2015-84.

Хвостовик калибра

Деталь 2 калибра-пробки по ГОСТ 14820-69 — стержень с центровыми отверстиями, соединяющий насадку с ручкой. Изготавливается из стали марки 30 по ГОСТ 1050-74. Покрытие: химическое оксидирование с промасливанием (Хим. Оке. прм) по ГОСТ 9.073-77.

Условное обозначение гладкого штампованного калибра-пробки

Запись в виде: «Калибр-пробка ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕ_ДОПУСКА [П-ПР] ГОСТ 14820-69». Пример: «Калибр-пробка 8140-0004 Н7 ГОСТ 14820-69» (D=110 мм, для отверстия с полем H7); «Калибр-пробка 8140-0004 А П-ПР ГОСТ 14820-69» — приёмный калибр.

Кольцо резьбовое (ГОСТ 17763-72)

Калибр для контроля наружной метрической резьбы — кольцо с внутренней резьбой полного профиля. Применяется как проходная сторона (ПР) для проверки наружной резьбы по ГОСТ 16093. Диаметры резьбы от 1 до 100 мм. Обозначения по ГОСТ — 8211-XXXX.

Проходное резьбовое кольцо ПР

Резьбовое кольцо с полным профилем резьбы по ГОСТ 17763-72, контролирующее максимум материала наружной резьбы (наибольший наружный диаметр). При годной детали должно свободно навинчиваться на всю длину контролируемой резьбы.

Полный профиль резьбы калибра

Профиль резьбы калибрующего инструмента, полностью соответствующий профилю контролируемой резьбы по ГОСТ 16093. Применяется в проходных резьбовых кольцах (ГОСТ 17763-72) и проходных вставках резьбовых пробок. В отличие от полного профиля, укороченный профиль (для непроходных калибров) контролирует только средний диаметр.

Условное обозначение резьбового кольца

Запись в виде: «Кольцо ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕ_ДОПУСКА [LH] ГОСТ 17763-72». Пример: «Кольцо 8211-0045 6h ГОСТ 17763-72» — проходное кольцо для резьбы М10×1,25 поля 6h, правое; «Кольцо 8211-0045 6h LH ГОСТ 17763-72» — то же, для левой резьбы.

Исполнительные размеры калибра

Предельные размеры рабочей поверхности калибра, проставляемые на рабочих чертежах. Для гладких калибров-пробок с допусками по ЕСДП СЭВ — по ГОСТ 21401-75; для резьбовых колец — по ГОСТ 18465-73 и ГОСТ 18466-73. Технические требования для калибров-пробок — по ГОСТ 2015-84; для резьбовых колец — по ГОСТ 2016.

## 25. КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ПРОХОДНЫЕ С НАСАДКАМИ ДИАМЕТРОМ 50–100 ММ (ГОСТ 14815-69)

Калибр-пробка гладкая проходная с насадкой (ГОСТ 14815-69)

Сборный рабочий калибр для контроля гладких отверстий диаметром свыше 50 до 100 мм с полями допусков по ЕСДП СЭВ или системе ОСТ. Конструкция: насадка ПР (дет. 1) и ручка (дет. 2) по ГОСТ 14749-69. Обозначения по ГОСТ — 8136-XXXX. ОКП 39 3111. Применяется на заводах массового и серийного производства как замена МН 4128-62.

Размерный ряд калибров-пробок по ГОСТ 14815-69

Дискретный ряд номинальных диаметров D от 52 до 100 мм с шагом 1–3 мм: 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 100 мм. Длина калибра L = 147 мм для D = 52–71 мм; L = 151 мм для D = 72–100 мм. Масса от 0,72 кг (D=52) до 1,99 кг (D=100). Пробки промежуточных размеров изготовляют по размерам ближайшей большей пробки.

Насадка ПР с шестью измерительными поясками (ГОСТ 14815-69)

Рабочая часть калибра-пробки по ГОСТ 14815-69 — деталь 1 с шестью сферическими измерительными поясками, расположенными под углом 72° друг к другу. Имеет посадочное отверстие Ø22H9 для крепления на ручке. Длина L насадки 32 мм для D=52–70 мм, 36 мм для D=71–100 мм. Технические требования и шероховатость измерительной поверхности — по ГОСТ 2015-84.

Условное обозначение калибра-пробки по ГОСТ 14815-69

Запись в виде: «Калибр-пробка ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕ_ДОПУСКА [П-ПР] ГОСТ 14815-69». Примеры: «Калибр-пробка 8136-0004 H7 ГОСТ 14815-69» — для отверстия D=60 мм с полем допуска H7 (ЕСДП СЭВ); «Калибр-пробка 8136-0004 А ГОСТ 14815-69» — то же, поле A (ОСТ); «Калибр-пробка 8136-0004 А П-ПР ГОСТ 14815-69» — приёмный калибр.

Исполнительные размеры калибров-пробок (ГОСТ 14815-69)

Для калибров-пробок с допусками по ЕСДП СЭВ исполнительные размеры определяются по ГОСТ 21401-75. Для калибров с допусками по системе ОСТ — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221 в зависимости от класса точности.

## 26. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ (ГОСТ Р 70117-2022)

Шероховатость поверхности (ГОСТ Р 70117-2022)

Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами на базовой длине. Параметры и характеристики — по ГОСТ 2789. Нормирование шероховатости проводят по параметрам Ra и Rz; параметр Ra является предпочтительным. Обозначение и правила нанесения на чертежах — по ГОСТ 2.309. Дата введения стандарта — 2023-01-01.

Параметр Ra

Среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии в пределах базовой длины, мкм. По ГОСТ Р 70117-2022 предпочтительный параметр для нормирования шероховатости. Стандартный ряд значений: 0,012; 0,025; 0,050; 0,100; 0,20; 0,40; 0,80; 1,60; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100 мкм.

Параметр Rz

Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины, мкм. По ГОСТ Р 70117-2022 применяется для грубых поверхностей (литьё, ковка, газовая резка) со значениями 320–1600 мкм, где параметр Ra малоинформативен.

Уровень относительной геометрической точности

Отношение допуска формы к допуску размера IT, определяющее наибольшие допустимые значения параметров шероховатости. По ГОСТ Р 70117-2022 установлены три уровня: уровень А (нормальный) — допуск формы 60 % от IT, Ra ≤ 0,05·IT, Rz ≤ 0,2·IT; уровень B (повышенный) — 40 % от IT, Ra ≤ 0,025·IT, Rz ≤ 0,1·IT; уровень C (высокий) — 25 % от IT, Ra ≤ 0,012·IT, Rz ≤ 0,05·IT.

Шероховатость при точении (ГОСТ Р 70117-2022)

Значения Ra при обтачивании продольной подачей по табл. 3 ГОСТ Р 70117-2022: обдирочное — 25–100 мкм (квалитеты 15–17); получистовое — 6,3–12,5 мкм (12–14); чистовое — 0,80–3,2 мкм (6–9); тонкое (алмазное) — 0,20–0,80 мкм (квалитет 6). При растачивании: черновое — 50–100 мкм; получистовое — 12,5–25 мкм; чистовое — 0,80–3,2 мкм; тонкое — 0,20–0,80 мкм.

Шероховатость при сверлении и развёртывании

По ГОСТ Р 70117-2022: сверление до 15 мм — Ra = 6,3–12,5 мкм (квалитеты 10–11 при сверлении по кондуктору, 12–14 без кондуктора); сверление свыше 15 мм — Ra = 12,5–25 мкм. Зенкерование чистовое — Ra = 1,60–3,2 мкм (квалитет 10). Развёртывание: получистовое — 6,3–12,5 мкм (8–10); чистовое — 1,60–3,2 мкм (7–8); тонкое — 0,40–0,80 мкм (квалитет 6–7).

Шероховатость при фрезеровании

По ГОСТ Р 70117-2022: фрезерование цилиндрической фрезой — черновое 25–50 мкм (квалитеты 12–14), чистовое 3,2–6,3 мкм (10–11), тонкое 1,60 мкм (6–9). Фрезерование торцовой фрезой — черновое 6,3–12,5 мкм, чистовое 1,60–6,3 мкм, тонкое 0,40–1,60 мкм. Скоростное фрезерование — черновое 1,60–3,2 мкм (11–14), чистовое 0,20–1,60 мкм (8–9).

Шероховатость при шлифовании

По ГОСТ Р 70117-2022: шлифование круглое — получистовое Ra = 3,2–6,3 мкм (квалитеты 8–11), чистовое 0,40–1,60 мкм (6–8), тонкое 0,050–0,40 мкм (квалитет 5). Шлифование плоское — получистовое 3,2–6,3 мкм, чистовое 0,40–1,60 мкм (6–8), тонкое 0,050–0,40 мкм (6–7).

Шероховатость отделочных операций

По ГОСТ Р 70117-2022 значения Ra для отделочных операций: хонингование цилиндров — 0,025–0,20 мкм (квалитет 6–7); суперфиниширование цилиндров — 0,025–0,40 мкм (5 и точнее); притирка чистовая — 0,40–3,2 мкм, тонкая — 0,100–1,60 мкм; полирование тонкое — 0,012–0,100 мкм; доводка тонкая — 0,025–0,050 мкм; отделочная (зеркальная) доводка — 0,012–0,025 мкм; лаппингование тонкое — 0,025–0,100 мкм.

Шероховатость резьбы (ГОСТ Р 70117-2022)

Значения Ra рабочих поверхностей резьбы по табл. 5 и 15 ГОСТ Р 70117-2022. По способу обработки наружной резьбы: плашкой — 1,60–12,5 мкм (степень точности 6–8); резцом, гребёнкой, фрезой — 0,80–6,3 мкм; накатывание роликами — 0,20–1,25 мкм (степень 6–7); шлифование — 0,100–1,60 мкм (степень 6). Внутренняя резьба: метчиком — 1,60–12,5 мкм; резцом, гребёнкой — 0,40–6,3 мкм; раскатником — 0,40–2,5 мкм. Крепёжная резьба болтов и гаек: 1,60 мкм (степень 4; 5), 3,2 мкм (степень 6; 7), 3,2–6,3 мкм (степень 7–9). Для резьбы из коррозионных и жаропрочных сталей и титановых сплавов Ra ≤ 2,5 мкм.

Шероховатость зубьев колёс

По табл. 4 ГОСТ Р 70117-2022 для зубофрезерования: черновое — Ra = 6,3 мкм (степень точности 9), чистовое — 1,60–3,2 мкм (8), после термообработки — 0,80 мкм (7) и 0,40 мкм (6). Зубодолбление — черновое 6,3 мкм, чистовое 0,80–3,2 мкм. Шевингование после точного фрезерования — 0,40–0,80 мкм. Шлифование зубьев — 0,40–0,80 мкм (степень 5–6).

Шероховатость посадочных поверхностей сменных деталей

По табл. 6 ГОСТ Р 70117-2022 для номинальных размеров до 50 мм: квалитет 5 — вал Ra = 0,20 мкм, отверстие 0,40 мкм; квалитет 6 — вал 0,40 мкм, отверстие 0,40–0,80 мкм; квалитет 7 — вал 0,40–0,80 мкм, отверстие 0,80 мкм; квалитет 8 — вал 0,80 мкм, отверстие 0,80–1,60 мкм. Для посадок с натягом под прессом значения вдвое жёстче.

Шероховатость поверхностей под подшипники качения

По табл. 32 ГОСТ Р 70117-2022 для номинальных диаметров до 80 мм: посадочные поверхности валов класса точности 0 — Ra = 1,25 мкм; класса 5; 6 — 0,63 мкм; класса 4 — 0,32 мкм. Отверстия корпусов класса 0 — 1,25 мкм; класса 4–6 — 0,63 мкм. Торцы заплечиков валов и отверстий корпусов класса 0 — 1,60–2,5 мкм. Для валов с закрепительными втулками Ra ≤ 2,5 мкм.

Шероховатость поверхностей под уплотнения

По табл. 29 ГОСТ Р 70117-2022 для осей и валов: резиновое уплотнение при v ≤ 3 м/с — Ra = 0,80–1,60 мкм с полированием; v = 3–5 м/с — 0,40–0,80 мкм; v > 5 м/с — 0,20–0,40 мкм с полированием. Войлочное уплотнение — 0,80–1,60 мкм (полирование), при v > 5 м/с — 0,40 мкм. Лабиринтное и жировые канавки — 3,2–6,3 мкм. Канавки под уплотнение: войлочное 3,2–12,5 мкм; резиновое и манжеты 1,60 мкм; лабиринтное 6,3 мкм.

Шероховатость поверхностей разъёма корпусов

По табл. 13 и 28 ГОСТ Р 70117-2022 для разъёма корпусов редукторов и подшипников: герметичное соединение с прокладкой — Ra = 3,2–6,3 мкм; герметичное без прокладки — 0,80–1,60 мкм; негерметичное соединение — 6,3–12,5 мкм.

Шероховатость в зависимости от размера и квалитета

Табл. 34 ГОСТ Р 70117-2022 устанавливает значения Ra в зависимости от интервала номинальных размеров и квалитета IT. Примеры для интервала 6–10 мм: квалитет 5 (n5/k5/js5/h5/g5) — 0,100 мкм; квалитет 6 (r6/s6/p6/n6/m6/k6/js6/h6/g6) — 0,20 мкм; квалитет 7 (H7) — 0,40 мкм; квалитет 8 (H8/u8/h8) — 0,80 мкм; квалитет 9 (H9/h9/d9) — 1,60 мкм; квалитет 10 (H10/h10) — 1,60 мкм; квалитет 11 (H11/h11/d11/b11) — 3,2 мкм; квалитет 12 (H12/h12/b12) — 3,2 мкм. Параметры применяются для соединений общего назначения, в том числе подвижных, работающих в лёгких условиях.

Шероховатость в зависимости от уровня относительной геометрической точности

Табл. 35 ГОСТ Р 70117-2022 для номинального размера до 18 мм: IT5 — Ra ≤ 0,40 мкм (100 % допуска), 0,20 (А), 0,100 (В); IT6 — 0,80 мкм (100 %), 0,40 (А), 0,20 (В); IT7 — 1,60 (100 %), 0,80 (А), 0,40 (В); IT8 — 1,60 (100 %), 0,80 (А), 0,40 (В); IT9 — 3,2 (100 %), 3,2 (А), 1,60 (В), 0,80 (С); IT11 — 6,3 (100 % и А), 3,2 (В), 1,60 (С).

## 27. РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДИАМЕТРОВ ОТ 1 ДО 600 ММ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (ГОСТ 9150-59)

Метрическая резьба (ГОСТ 9150-59)

Резьба с углом профиля 60°, шаг и диаметры которой выражены в миллиметрах. По ГОСТ 9150-59 распространяется на резьбы с крупными шагами для диаметров от 1 до 68 мм и с мелкими шагами для диаметров от 1 до 600 мм по ГОСТ 8724-58. Стандарт заменил ОСТ НКТП 94, 32, 271, 272, 4120, 4121 и ОСТ НКТП 193.

Профиль метрической резьбы

Равнобедренный треугольник с углом при вершине 60° и плоскосрезанной (или закруглённой) вершиной и впадиной. По ГОСТ 9150-59 высота исходного остроугольного профиля H = 0,866025·P, где P — шаг резьбы. Рабочая высота профиля H₁ = (5/8)·H = 0,541266·P. Радиус закругления впадины R = H/6 = 0,144·P.

Шаг резьбы P

Расстояние между соседними одноимёнными точками профиля резьбы, измеренное параллельно оси резьбы, мм. По ГОСТ 9150-59 различают резьбы с крупным и мелким шагом. Стандартный ряд шагов: 0,2; 0,25; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 мм.

Резьба с крупным шагом

Метрическая резьба с шагом, наибольшим из стандартных для данного номинального диаметра. По табл. 1 ГОСТ 9150-59 крупные шаги назначены для диаметров от 1 до 68 мм. Применяется как основная для крепёжных деталей. Соответствие диаметр–шаг (фрагмент): М6 — P=1; М8 — P=1,25; М10 — P=1,5; М12 — P=1,75; М14, М16 — P=2; М18, М20, М22 — P=2,5; М24, М27 — P=3; М30, М33 — P=3,5; М36, М39 — P=4; М42, М45 — P=4,5; М48, М52 — P=5; М56, М60 — P=5,5; М64, М68 — P=6.

Резьба с мелким шагом

Метрическая резьба с шагом меньшим, чем крупный шаг для того же номинального диаметра. По ГОСТ 9150-59 распространяется на диаметры от 1 до 600 мм. Применяется в деталях с тонкими стенками, регулируемых соединениях, для повышения надёжности от самоотвинчивания. Указывается явно: М10×1, М10×1,25, М12×1,5, М20×1,5, М24×2 и т. п.

Наружный диаметр резьбы d (D)

Диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы (для болта d) или впадин внутренней резьбы (для гайки D). По ГОСТ 9150-59 является номинальным диаметром резьбы и совпадает у болта и гайки в номинальном профиле: d = D.

Средний диаметр резьбы d₂ (D₂)

Диаметр воображаемого цилиндра, образующая которого пересекает профиль резьбы так, что ширина выступа резьбы и ширина впадины равны половине шага P. По ГОСТ 9150-59 d₂ = D₂ = d − 0,6495·P. Основной параметр для контроля свинчиваемости и расчёта посадок резьбы по ГОСТ 16093.

Внутренний диаметр резьбы d₁ (D₁)

Диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы (для болта d₁) или вершины внутренней резьбы (для гайки D₁). По ГОСТ 9150-59 d₁ = D₁ = d − 1,0825·P. Используется в ГОСТ 19257-73 как D₁ при расчёте диаметра отверстия под нарезание резьбы.

Основные размеры резьбы М6 (P=1)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 6,000 мм; средний диаметр d₂ = D₂ = 5,350 мм; внутренний диаметр d₁ = D₁ = 4,918 мм; высота профиля H₁ = 0,541 мм. Применяется как стандартная резьба болтов и винтов М6 в крепеже общего назначения.

Основные размеры резьбы М8 (P=1,25)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 8,000 мм; d₂ = D₂ = 7,188 мм; d₁ = D₁ = 6,647 мм; H₁ = 0,676 мм. Является самым массовым крепёжным размером в машиностроении.

Основные размеры резьбы М10 (P=1,5)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 10,000 мм; d₂ = D₂ = 9,026 мм; d₁ = D₁ = 8,376 мм; H₁ = 0,812 мм. Диаметр сверла под нарезание резьбы М10 — 8,5 мм по ГОСТ 19257-73.

Основные размеры резьбы М12 (P=1,75)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 12,000 мм; d₂ = D₂ = 10,863 мм; d₁ = D₁ = 10,106 мм; H₁ = 0,947 мм. Диаметр сверла под М12 — 10,2 мм. Один из ключевых размеров силового крепежа.

Основные размеры резьбы М16 (P=2)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 16,000 мм; d₂ = D₂ = 14,701 мм; d₁ = D₁ = 13,835 мм; H₁ = 1,082 мм.

Основные размеры резьбы М20 (P=2,5)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 20,000 мм; d₂ = D₂ = 18,376 мм; d₁ = D₁ = 17,294 мм; H₁ = 1,353 мм.

Основные размеры резьбы М24 (P=3)

По табл. 1 ГОСТ 9150-59: d = D = 24,000 мм; d₂ = D₂ = 22,051 мм; d₁ = D₁ = 20,752 мм; H₁ = 1,624 мм.

Мелкая резьба М10×1

По табл. 7 ГОСТ 9150-59 для P=1 мм: d = D = 10,000 мм; d₂ = D₂ = 9,350 мм; d₁ = D₁ = 8,918 мм; H₁ = 0,541 мм. Применяется в тонкостенных деталях, регулируемых соединениях, оптических и измерительных инструментах.

Мелкая резьба М10×1,25

По табл. 8 ГОСТ 9150-59 для P=1,25 мм: d = D = 10,000 мм; d₂ = D₂ = 9,188 мм; d₁ = D₁ = 8,647 мм; H₁ = 0,676 мм. Контролируется проходным резьбовым кольцом 8211-0045 по ГОСТ 17763-72.

Мелкая резьба М12×1,5

По табл. 9 ГОСТ 9150-59 для P=1,5 мм: d = D = 12,000 мм; d₂ = D₂ = 11,026 мм; d₁ = D₁ = 10,376 мм; H₁ = 0,812 мм.

Закругление впадины резьбы болта

Форма впадины резьбы болта по ГОСТ 9150-59 не регламентируется и может быть как закруглённой, так и плоскосрезанной; закруглённая форма является предпочтительной. Исходная величина закругления или среза — 0,144·P от вершины остроугольного профиля. Обязательное закругление указывают добавлением буквы R в обозначении резьбы, например М12-6g-R. Закругление повышает усталостную прочность резьбы.