# ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Технология машиностроения

## 1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Материаловедение

Наука, изучающая металлические и неметаллические материалы, применяемые в технике, объективные закономерности зависимости их свойств от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации и разрабатывающая пути управления свойствами.

Конструкционные материалы

Материалы, которые должны обладать комплексом свойств, обусловливающих возможность использования различных изделий, предполагаемых как к механическому нагружению, так и к иным воздействиям.

Инструментальный материал

Материалы, отличающиеся высокими показателями твёрдости, прочности и износоустойчивости, предназначенные для работы при высоких температурах и нагрузках (пример: У13А).

Электротехнические материалы

Материалы, характеризующиеся особыми электрическими и магнитными свойствами и предназначенные для изготовления изделий, используемых для производства, передачи, преобразования и потребления электроэнергии (пример: Е45).

Антифрикционный материал

Материал, предназначенный для применения в подшипниковых узлах с целью обеспечения наименьшей скорости изнашивания сопряжённых деталей.

Рабочие тела

Газообразные или жидкие материалы, с помощью которых происходит передача или преобразование энергии (пример: электролит).

Технические материалы

Вспомогательные материалы, которые используются для нормального протекания технологических процессов изготовления деталей машин или обеспечения нормальной работы машин и механизмов (пример: СОЖ — смазывающая охлаждающая жидкость).

Физические свойства металлов

Температура плавления, цвет, плотность, коэффициент линейного и объёмного расширения, электропроводность, теплопроводность, склонность к намагничиванию.

Химические свойства металлов

Способность металла взаимодействовать с другими веществами: воздухом, водой, кислотами, щелочами и др. (окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость).

Технологические свойства

Тягучесть, усадка, ликвация, свариваемость, способность материала к обработке давлением, способность к обработке резанием.

Эксплуатационные свойства

Износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость, хладостойкость, антифрикционность.

Твёрдость

Сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела, не деформирующегося при испытании.

Прочность

Способность металла и сплава противостоять деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок — растягивающих, сжимающих, изгибающих, скручивающих и срезающих.

Упругость

Способность металла или сплава восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешней нагрузки.

Пластичность

Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять эту форму.

Ударная вязкость

Способность металла или сплава сопротивляться действию ударных нагрузок.

Ползучесть

Свойство металла медленно и непрерывно пластически деформироваться под действием постоянной нагрузки.

Выносливость

Способность металла выдерживать большое число повторно применяемых нагрузок без разрушения.

Жаропрочность

Способность металлов и сплавов при высоких температурах выдерживать без разрушения механические нагрузки.

Жаростойкость

Способность металлов и сплавов при высоких температурах сопротивляться химическому взаимодействию с газами.

Долговечность

Способность металла (изделия) перед окончательным разрушением выдерживать многократные нагружения при определённых напряжениях.

Коррозия

Разрушение металлов и сплавов под воздействием окружающей среды.

Химическая коррозия

Взаимодействие металлов с сухими газами и жидкостями — не электролитами.

Электрохимическая коррозия

Все случаи коррозии в присутствии воды и жидкостей — электролитов. Состоит из химического процесса (отдача электронов) и электрического (перенос электронов).

## 2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Химическая связь

Взаимодействие двух атомов, осуществляемое путём обмена электронами.

Кристаллы

Твёрдые тела, обладающие трёхмерной периодической атомной (молекулярной) структурой и имеющие форму правильных симметричных многогранников.

Кристаллическая решётка

Воображаемая пространственная решётка, в узлах которой располагаются частицы, образующие твёрдое тело.

Кристаллизация

Процесс образования участков кристаллической решётки в жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров.

Зёрна

Кристаллы, растущие из центров кристаллизации и имеющие произвольную ориентацию относительно друг друга.

Поликристаллический металл

Металл, структура которого состоит из множества произвольно ориентированных зёрен. Наиболее распространённая структура металлических материалов.

Вакансия

Точечный дефект, образующийся в результате ухода атома из узла кристаллической решётки; наличие вакансии сообщает атомам подвижность (диффузию).

Диффузия

Подвижность атомов в кристаллической решётке, обусловленная наличием вакансий.

Дислокации

Линейные дефекты кристаллической решётки, искажающие правильное расположение атомных плоскостей.

Высокоугловые границы

Поверхностные дефекты кристаллического строения — границы между зёрнами, содержащие большое количество дефектов. Ширина 1–5 нм, угол разориентировки более 10°.

Дендрит

Кристалл древовидной формы, состоящий из ствола (оси нулевого порядка), от которого идут ветви (оси второго и последующих порядков).

Аллотропия (полиморфизм)

Способность некоторых металлов существовать в двух или нескольких кристаллических формах.

Деформирование

Процесс изменения размеров и формы образца (тела) без изменения его массы.

## 3. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Термическая обработка

Совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения, проводимых в определённой последовательности с целью изменения внутреннего строения сплава и получения нужных свойств.

Аустенит

Твёрдый раствор внедрения углерода в γ-железе с гранецентрированной кубической решёткой.

Закалка

Нагрев стали с последующим быстрым охлаждением в воде, масле, водных растворах солей. Цель: придание стали высокой твёрдости и прочности. При закалке также повышается хрупкость.

Отпуск

Термическая обработка, применяемая после закалки для снижения хрупкости стали.

Низкий отпуск

Отпуск при температуре до 250 °С. Сталь сохраняет высокую износостойкость, но изделия не выдерживают высоких динамических нагрузок. Применяется для режущего и измерительного инструмента.

Средний отпуск

Отпуск при температуре 350–500 °С. Применяется для пружин, рессор и штампов.

Высокий отпуск

Отпуск при температуре 500–680 °С. Обеспечивает высокую прочность, пластичность и вязкость.

Отжиг

Нагрев изделия до определённой температуры, выдержка и медленное охлаждение. Улучшает обрабатываемость стали, снимает внутренние напряжения.

Нормализация

Нагрев до аустенитного состояния, выдержка при этих температурах с последующим охлаждением на воздухе. Снимает внутренние напряжения в металле.

Азотирование (нитрирование)

Химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя металла (изделия) азотом.

Борирование

Химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя металла (изделия) бором.

## 4. РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛОВ

Обработка металлов резанием

Метод обработки, при котором металлической заготовке придают требуемую форму и размеры, а её поверхность становится деталью.

Обдировочные операции

Предварительные операции обработки резанием.

Финишные операции

Окончательные операции обработки резанием (чистовая обработка).

Заготовка

Предмет производства, из которого изменением формы, размеров и шероховатости поверхности изготавливают деталь.

Свободная ковка

Метод обработки давлением с низкой точностью, применяемый для крупногабаритных деталей.

Штамповка

Ковка в штампах. Заготовки отличаются высокими физико-механическими данными и однородностью структуры материала.

Горячая штамповка

Штамповка при нагреве заготовки. Применяется для изготовления стальных коленчатых валов, распредвалов, шестерён и т.д.

Холодная штамповка

Штамповка без нагрева (или с частичным нагревом ТВЧ). Применяется для изготовления крепёжных и фасонных малогабаритных деталей, а также деталей из листового металла (кузовные детали, масляные картеры).

Износостойкость (режущего инструмента)

Способность сопротивляться износу или трению, возникающим в процессе резания.

Теплостойкость

Сохранение достаточной твёрдости, а следовательно, и режущих свойств при высоких температурах.

Красностойкость

Способность сохранять твёрдость при нагреве до температуры красного каления (600 °С и выше).

Стойкость

Способность сопротивляться механическому износу при температурах 800 °С и выше в процессе резания.

Резец

Режущий инструмент, предназначенный для осуществления процесса резания.

Глубина резания (t)

Величина снимаемого слоя за один проход, мм. При наружном продольном точении: t = (D − d) / 2, где D — диаметр заготовки, d — диаметр готовой детали.

Оборотная подача (So)

Величина перемещения резца за 1 оборот заготовки, мм/об.

Минутная подача (Sм)

Величина перемещения резца за 1 мин, мм/мин. Связь: Sм = So · n, где n — частота вращения шпинделя, об/мин.

Скорость резания (V)

Окружная скорость вращения детали. V = (π · D · n) / 1000, где D — диаметр заготовки (мм), n — частота вращения шпинделя (об/мин).

Машинное время (Тм)

Время снятия стружки с одной детали без непосредственного участия рабочего, мин. Тм = (L / So · n) · i, где L — длина рабочего хода, i — число проходов.

Стружка

Металл, срезанный с заготовки режущим инструментом. Виды: элементная, ступенчатая, сливная, надлома.

Усадка стружки

Укорочение стружки по длине (продольная усадка), сопровождающееся увеличением площади поперечного сечения (поперечная усадка).

Нарост

Клиновидная часть обрабатываемого металла, прилипшая к резцу. Твёрдость нароста может быть в 2–3 раза больше твёрдости обрабатываемого металла. При черновой обработке нарост допустим, при чистовой — нежелателен.

Наклёп

Вызванная резцом повышенная твёрдость в поверхностном слое детали в результате пластической деформации при резании.

Точение

Наиболее распространённый метод обработки резанием наружных, внутренних и торцовых поверхностей тел вращения. Осуществляется на токарных станках: заготовка вращается, резец совершает поступательное движение.

Твёрдые сплавы группы ВК (вольфрамовые)

Однокарбидные твёрдые сплавы. Применяются для обработки хрупких материалов — чугуна, бронзы.

Твёрдые сплавы группы ТК (титановольфрамовые)

Двухкарбидные твёрдые сплавы. Применяются для обработки сталей и вязких материалов.

Твёрдые сплавы группы ТТК (титанотанталовольфрамовые)

Трёхкарбидные твёрдые сплавы. Применяются для обработки деталей из труднообрабатываемых материалов.

## 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА

Базирование

Придание детали или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат (ГОСТ 21495-93). Отнимает у детали степени свободы.

Степени свободы

Любое тело в пространстве имеет шесть степеней свободы: три перемещения по координатным осям и три вращения вокруг координатных осей.

База

Поверхность, сочетание поверхностей, ось или точка, принадлежащая заготовке (объекту базирования) и используемая для базирования.

Конструкторская база

База, определяющая положение детали в узле машины.

Технологическая база

Поверхность, определяющая положение детали при изготовлении.

Измерительная база

Поверхность, определяющая положение детали и средств измерения.

Основные базы

Базы, определяющие положение самой детали в узле.

Вспомогательные базы

Базы, определяющие положение присоединяемой детали относительно данной.

Полная ориентация

Деталь лишена всех шести степеней свободы.

Частичная ориентация

Деталь лишена пяти или четырёх степеней свободы.

Опорная точка

Точка, символизирующая одну из связей заготовки (объекта базирования) с избранной системой координат.

Погрешность базирования

Разность предельных расстояний измерительной базы относительно установленного на заданный размер режущего инструмента. Возникает, если опорная установочная база не совмещена с измерительной.

Суммарная погрешность механической операции

Сумма погрешностей установки детали (базирования, закрепления, положения), настройки станка и погрешности обработки.

Призма

Установочный элемент для базирования по наружной цилиндрической поверхности. Стандартизированы углы 60°, 90°, 120°. Угол 90° предпочтителен.

Коническая оправка

Установочный элемент для базирования по внутренней цилиндрической поверхности. Достоинства: высокая точность центрирования, простота установки. Недостатки: нет точного ориентирования по длине.

Опорные штыри

Установочные элементы для базирования по плоскости. Бывают с плоской головкой (чистовая база), со сферической головкой (черновая база), с рифлёной головкой (черновая база).

## 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Инженерная графика

Техническая дисциплина, изучающая основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Первая ступень обучения по конструкторской документации.

Черчение

Техническая дисциплина, разрабатывающая правила передачи информации о предметах путём изображения их на плоскости.

Чертёж

Результат воспроизведения пространственного объекта с помощью линий на плоскости.

ЕСКД (Единая система конструкторской документации)

Комплекс государственных стандартов, содержащих единые требования к выполнению, оформлению и обращению конструкторской документации для всех отраслей промышленности и строительства.

Масштаб

Отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре (ГОСТ 2.302-68). Масштаб уменьшения: 1:2 ... 1:1000. Масштаб увеличения: 2:1 ... 100:1.

Изделие

Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии (ГОСТ 2.101-68).

Деталь

Изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Сборочная единица

Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (резьбовым соединением, сваркой, клепкой, пайкой и т.п.).

Комплекс

Два и более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект

Два и более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера.

Конструкторские документы

Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, приёмки, эксплуатации и ремонта.

Чертёж детали

Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Сборочный чертёж

Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля.

Чертёж общего вида

Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Схема

Документ, на котором показаны в виде условных изображений и обозначений составные части изделия и связи между ними.

Спецификация

Текстовой конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Обязательный основной документ для всех изделий кроме деталей.

Пояснительная записка

Документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений.

Основной конструкторский документ

Документ, который полностью и однозначно определяет данное изделие и его состав.

Вид

Ортогональная проекция обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проецирования.

Основной вид

Вид предмета, полученный путём совмещения предмета и его изображения на одной из граней пустотелого куба с плоскостью чертежа.

Главный вид

Основной вид предмета на фронтальной плоскости проекции, дающий наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Дополнительный вид

Изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискажённого изображения поверхности.

Местный вид

Изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета.

Разрез

Ортогональная проекция предмета, мысленно рассечённого полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхностей.

Простой разрез

Разрез, выполненный с помощью одной секущей плоскости.

Сложный разрез

Разрез, выполненный с помощью двух и более секущих плоскостей. Бывает ступенчатым и ломаным.

Ступенчатый разрез

Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями.

Ломаный разрез

Сложный разрез, образованный двумя пересекающимися секущими плоскостями. Одна секущая плоскость условно поворачивается до совмещения с другой.

Сечение

Ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях при мысленном рассечении проецируемого предмета. В сечении показывается только то, что находится в секущей плоскости.

Выносной элемент

Дополнительное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений.

Комплексный чертёж

Изображение точки, отрезка, плоской фигуры или предмета на трёх совмещённых плоскостях проекций.

Начертательная геометрия

Теоретическая база для инженерной графики; наука об изображении пространственных форм на плоскости с помощью методов проецирования.

Эскиз

Конструкторский документ, выполненный от руки без использования чертёжных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с сохранением пропорций элементов детали. Содержит все сведения для изготовления и контроля детали.

Деталирование

Процесс разработки и выполнения рабочих чертежей (эскизов) деталей по сборочному чертежу. Необходимо при изготовлении и ремонте изделия.

## 7. ГЕОМЕТРИЯ И ПРОЕКЦИИ (Инженерная графика)

Аксонометрия (аксонометрическая проекция)

Способ построения наглядного плоского изображения трёхмерного объекта на чертеже, сохраняющий его пространственные пропорции благодаря проецированию объекта и системы координатных осей на одну плоскость.

Изометрия

Метод изображения трёхмерных объектов на двухмерной плоскости, при котором все три координатные оси одинаково наклонены к плоскости, а коэффициент искажения по всем осям одинаков.

Прямоугольная диаметрическая проекция (диметрия)

Разновидность аксонометрической проекции, при которой предмет проецируется на плоскость под прямым углом, при этом одна ось координат расположена перпендикулярно к картинной плоскости, а две другие — под равными углами к ней.

Фронтальная диметрическая проекция

Косоугольная аксонометрическая проекция, даёт наиболее правильное представление о предмете и наиболее удобна для выполнения.

Тела вращения

Геометрические тела, ограниченные поверхностями, получающимися в результате вращения какой-либо линии (образующей) вокруг неподвижной оси.

Многогранники

Геометрические тела, ограниченные плоскими многоугольниками.

Сопряжение

Плавный переход от одной линии к другой. Виды: сопряжение прямых линий с дугой окружности; сопряжение дуг окружностей между собой.

Точка сопряжения

Место перехода одной линии в другую при сопряжении.

Эллипс

Замкнутая плоская выпуклая кривая, сумма расстояний каждой точки которой до двух данных точек (фокусов) есть величина постоянная и равная длине большой оси.

Синусоида

Плоская кривая, выражающая закон изменения синуса в зависимости от изменения величины центрального угла. Длина волны синусоиды L = 2πR.

Гипербола

Плоская кривая, состоящая из двух разомкнутых симметрично расположенных ветвей. Разность расстояний от каждой точки гиперболы до фокусов F1 и F2 — величина постоянная.

Спираль Архимеда

Плоская кривая, которую описывает точка, движущаяся равномерно-поступательно от центра по равномерно вращающемуся радиусу.

## 8. РЕЗЬБА И СОЕДИНЕНИЯ (Инженерная графика)

Резьба

Поверхность, образованная при винтовом перемещении некоторого плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

Профиль резьбы

Контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через её ось.

Шаг резьбы (P)

Расстояние между соседними одноимёнными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.

Ход резьбы (Ph)

Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и точкой, полученной при перемещении на угол 360°.

Правая резьба

Резьба, образованная контуром, вращающимся по часовой стрелке и перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Левая резьба

Резьба, образованная контуром, вращающимся против часовой стрелки и перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Сбег резьбы

Участок неполного профиля в зоне перехода резьбы к гладкой части детали.

Болт

Резьбовое изделие — стержень, снабжённый резьбой для гайки на одном конце и головкой под ключ на другом. Служит для разъёмного соединения деталей.

Гайка

Резьбовое изделие с отверстием с резьбой для навинчивания на болт или шпильку.

Винт

Цилиндрический стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом.

Шайба

Деталь, закладываемая под гайку или головку болта для передачи и распределения усилий на соединяемые детали, а также для их стопорения.

Шпилька

Крепёжная деталь для разъёмного резьбового соединения — цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.

Разъёмные соединения

Соединения, допускающие многократную сборку и разборку без повреждения деталей.

Неразъёмные соединения

Соединения, которые могут быть разобраны лишь путём разрушения или недопустимых остаточных деформаций одного из элементов.

Сварное соединение

Соединение, образуемое путём местного нагрева деталей в зоне сварки.

Сварной шов

Участок соединения, образовавшийся в результате кристаллизации металлической сварочной ванны.

Пайка

Процесс соединения металлических или металлизированных деталей с помощью дополнительного материала — припоя, температура плавления которого ниже температуры плавления соединяемых деталей.

Клеевое соединение

Неразъёмное соединение деталей машин или строительных конструкций, осуществляемое с помощью клея.

Заклёпочное соединение

Неразъёмное соединение деталей с помощью заклёпок.

Шпонка

Деталь, соединяющая вал и ступицу. Служит для передачи вращающего момента от вала к ступице или наоборот.

Зубчатое (шлицевое) соединение

Соединение втулок с валами, образуемое выступами на валу и впадинами такого же профиля во втулке.

## 9. ПЕРЕДАЧИ И УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Передача

Механизм, осуществляющий передачу вращательного движения или его преобразование.

Зубчатая передача

Кинематическая пара, образованная зубчатыми колёсами, зубья которых при последовательном соприкосновении между собой передают движение от одного колеса к другому.

Зубчатое колесо

Деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями, входящими в зацепление с зубьями другого колеса.

Модуль (m)

Число миллиметров делительного диаметра, приходящееся на один зуб. Линейная величина, в π раз меньшая шага зацепления.

Фрикционная передача

Передача, в которой вращение от ведущего катка к ведомому передаётся при помощи сил трения между цилиндрическими (или коническими) катками.

Ременная передача

Передача, состоящая из ведущего и ведомого шкивов, соединённых ремнём. Вращение передаётся силами трения.

Цепная передача

Передача, состоящая из ведущей и ведомой звёздочек и охватывающей их цепи.

Червячная передача

Передача для скрещивающихся валов, состоящая из червяка (винта с трапецеидальной или другой резьбой) и червячного зубчатого колеса.

Реечная передача

Передача, преобразующая вращательное движение в поступательное (или наоборот). Состоит из цилиндрического зубчатого колеса и зубчатой рейки.

Храповой механизм

Механизм, состоящий из зубчатого колеса (храповика) и собачки, допускающий вращение вала только в одном направлении.

Упругие элементы

Детали высокой податливости, накапливающие энергию деформации и использующие её в исполнительных механизмах или рассеивающие в демпферах и амортизаторах.

Пружина

Упругий элемент, выполненный из металла и предназначенный для создания (восприятия) сосредоточенной силовой нагрузки. Виды: пружины сжатия, растяжения, кручения.

Торсион

Упругий элемент, выполненный из металла в форме вала, предназначенный для создания (восприятия) сосредоточенной моментной нагрузки.

Мембрана

Упругий элемент, выполненный из металла и предназначенный для создания (восприятия) распределённой по поверхности силовой нагрузки.

Тарельчатая пружина

Коническая шайба (получается штамповкой из листовой пружинной стали). Применяется для восприятия значительных сил при небольших перемещениях.

Кольцевая пружина

Набор чередующихся колец с наружными и внутренними коническими поверхностями. Применяется при периодических ударных нагрузках.

## 10. МАТЕРИАЛЫ (резины, клеи)

Резина

Эластичный материал, получаемый вулканизацией каучука. Обладает высокой эластичностью, упругостью, малой плотностью, стойкостью против истирания, химической стойкостью, электроизоляционными свойствами.

Каучук

Натуральный или синтетический эластомер, характеризующийся эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами. Основа для производства резины.

Вулканизация

Процесс химического отверждения каучука с применением агентов вулканизации (сера, оксид цинка) для получения резины.

Сайлент-блок

Резина, вулканизированная к наружной и внутренней металлическим обоймам («бесшумный блок»). Применяется для упругой подвески машин.

Клеи

Сложные вещества на основе полимеров, способные при затвердевании образовывать прочные плёнки, хорошо прилипающие к различным материалам.

Адгезия

Сцепление (возникновение связи) между поверхностными слоями двух разнородных тел, приведённых в соприкосновение. В клеевых соединениях — сцепление разнородных материалов (адгезива и субстрата).

Аутогезия

Сцепление однородных материалов (двух одинаковых адгезивов) в клеевом соединении.

Когезия

Прочность однородного материала (адгезива или субстрата) в клеевом соединении.

Адсорбция

Поглощение веществ (адсорбатов) из газов или жидкостей, происходящее на поверхности твёрдых тел (адсорбентов).

Полимеры

Вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

## 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ ИЗ ГЛОССАРИЯ

Абразивные материалы (абразивы)

Естественные или искусственные материалы преимущественно высокой твёрдости для обработки металлов резанием или их очистки.

Агломерат

Спечённые в куски мелкие частицы материалов, главным образом концентратов обогащения руд и пылевидных руд.

Атмосфера (технологическая)

Газообразная среда, в которой проводится термическая обработка металла (изделия).

Баббиты

Антифрикционные сплавы на основе олова или свинца с добавками сурьмы, меди и других элементов.

Благородные металлы

Металлы и сплавы, обладающие высокой химической стойкостью и красивым внешним видом в изделиях.

Бронза

Сплав на основе меди с разными химическими элементами (Sn, Al, Be, Pb и др.).

Газовый пузырь

Дефект, возникающий в отливке при кристаллизации металла в результате выделения растворённых в расплавленном металле газов.

Диамагнетизм

Явление возникновения в веществе намагниченности в направлении, противоположном внешнему магнитному полю.

Дюралюминий

Алюминиевый сплав, содержащий 2,2–5,2% Cu, 0,2–2,7% Mg, 0,2–1% Mn.

Металлургия

Область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд, а также процессы, связанные с изменением состава, структуры и свойств металлических сплавов.